| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بوته كني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج ‏كردن ريشه‌هاي آن از محل عمليات‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010101 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0005000000 | 47,675.4 | 1.0000 | 23.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 23.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 24.0 | بهاي واحد کار |  | 23.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.8 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بريدن و ريشه كن كردن درخت از هر نوع، در ‏صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين تا30 ‏سانتيمتر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات، ‏پركردن جاي ريشه با خاك مناسب و كوبيدن آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010102 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2579000000 | 5,697.5 | 1.0000 | 1,469.4 |
| 2 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0026000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 14.0 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9955000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 4,103.1 |
| 4 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.1840000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 901.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,488.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0240000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 929.5 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0053000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 238.2 |
| 3 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0027000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 176.5 |
| 4 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0084000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 377.6 |
| 5 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2579000000 | 2,248.1 | 1.0000 | 579.8 |
| 6 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0008500000 | 20,000.0 | 1.0000 | 17.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,318.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0350000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 87.7 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 684.0 | 1.0000 | 10.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 98.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 75.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 75.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 8,980.0 | بهاي واحد کار |  | 8,980.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بريدن درخت از هرنوع، در صورتي كه محيط تنه ‏درخت در سطح زمين بيش از30 تا60 سانتيمتر باشد ‏و حمل آن به خارج محل عمليات.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010103 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,308.1 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.2800000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 1,372.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 3,680.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0300000000 | 9,876.0 | 1.0000 | 296.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 296.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,980.0 | بهاي واحد کار |  | 3,976.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه ‏درخت در سطح زمين بيش از60 تا90 سانتيمتر باشد ‏و حمل آن به خارج محل عمليات.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010104 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,956.7 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.4800000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 2,352.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,309.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0450000000 | 9,876.0 | 1.0000 | 444.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 444.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,750.0 | بهاي واحد کار |  | 6,753.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديف 010104، به ازاي هر ده سانتيمتر ‏كه به محيط تنه درخت اضافه شود (كسر ده سانتيمتر ‏به تناسب محاسبه مي شود).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010105 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0800000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 329.7 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0400000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 196.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 525.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0033000000 | 9,876.0 | 1.0000 | 32.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 32.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 560.0 | بهاي واحد کار |  | 558.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از ‏محل عمليات درصورتي كه محيط تنه درخت درسطح ‏زمين بيش از30 تا60 سانتيمتر باشد، به انضمام ‏پركردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010106 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5803000000 | 5,697.5 | 1.0000 | 3,306.3 |
| 2 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 31.7 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.8400000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 11,705.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 15,043.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0540000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 2,091.4 |
| 2 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5020000000 | 9,876.0 | 1.0000 | 4,957.8 |
| 3 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0119000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 534.9 |
| 4 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0061000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 398.8 |
| 5 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0189000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 849.6 |
| 6 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5803000000 | 2,248.1 | 1.0000 | 1,304.6 |
| 7 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0019000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 38.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 10,175.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0788000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 197.4 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0338000000 | 684.0 | 1.0000 | 23.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 220.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0338000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 170.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 170.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 25,600.0 | بهاي واحد کار |  | 25,609.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از ‏محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت ‏درسطح زمين بيش از60 تا90 سانتيمتر باشد، به ‏انضمام پركردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010107 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9181000000 | 5,697.5 | 1.0000 | 5,230.9 |
| 2 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0093000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 50.0 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.1400000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 21,185.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 26,465.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0854000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 3,307.5 |
| 2 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6100000000 | 9,876.0 | 1.0000 | 6,024.4 |
| 3 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0189000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 849.6 |
| 4 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0096000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 627.7 |
| 5 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0300000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 1,348.5 |
| 6 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.9181000000 | 2,248.1 | 1.0000 | 2,064.0 |
| 7 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0030000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 60.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 14,281.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1246000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 312.1 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0534000000 | 684.0 | 1.0000 | 36.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 348.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0534000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 268.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 268.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 41,400.0 | بهاي واحد کار |  | 41,365.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهابه رديف 010107، به ازاي هر ده سانتيمتر ‏كه به محيط تنه درخت اضافه شود ( كسر ده سانتيمتر ‏به تناسب محاسبه ميشود).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010108 واحد:اصله مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1300000000 | 5,697.5 | 1.0000 | 740.7 |
| 2 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0013000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 7.0 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2218000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 914.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,661.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0120000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 464.8 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0027000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 121.4 |
| 3 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0014000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 91.5 |
| 4 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0042000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 188.8 |
| 5 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1300000000 | 2,248.1 | 1.0000 | 292.3 |
| 6 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0004200000 | 20,000.0 | 1.0000 | 8.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,167.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0180000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 45.1 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0080000000 | 684.0 | 1.0000 | 5.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 50.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0080000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 40.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 40.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,920.0 | بهاي واحد کار |  | 2,920.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با هر ‏نوع ملات، به‌سطح مقطع تا 005/0 مترمربع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010201 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.6800000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 15,167.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 15,167.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 15,200.0 | بهاي واحد کار |  | 15,167.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با هر ‏نوع ملات، به‌سطح مقطع بيش از 005/0 تا 1/0 ‏مترمربع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010202 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.6000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 27,202.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 27,202.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 27,200.0 | بهاي واحد کار |  | 27,202.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با هر ‏نوع ملات، به‌سطح مقطع بيش از1/0 تا 3/0 مترمربع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010203 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 15.3600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 63,307.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 63,307.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 63,300.0 | بهاي واحد کار |  | 63,307.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سوراخ كردن سقف ياديوارهاي بتني و بتن مسلح، ‏به‌سطح مقطع تا 005/0 مترمربع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010204 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 8.2400000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 33,962.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 33,962.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 34,000.0 | بهاي واحد کار |  | 33,962.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي بتني و بتن مسلح، ‏به‌سطح مقطع بيش از 005/0 تا 05/0 مترمربع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010205 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 20.6400000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 85,069.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 85,069.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 85,100.0 | بهاي واحد کار |  | 85,069.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهابه رديف 010205، براي هر 05/0 مترمربع ‏كه به‌سطح مقطع اضافه شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010206 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 15.0400000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 61,988.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 61,988.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 62,000.0 | بهاي واحد کار |  | 61,988.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، ‏‏20 سانتيمتر مربع در سطوح بنايي غيربتني .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010207 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6800000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,802.7 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0080000000 | 4,555.6 | 1.0000 | 36.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,839.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,840.0 | بهاي واحد کار |  | 2,839.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، ‏بيش از20 تا40 سانتيمترمربع در سطوح بنايي غير ‏بتني.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010208 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.2320000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 5,077.8 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 4,555.6 | 1.0000 | 72.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,150.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,150.0 | بهاي واحد کار |  | 5,150.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديف 010208، به ازاي هريك ‏سانتيمترمربع كه به سطح اضافه شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010209 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0384000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 158.3 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0002400000 | 4,555.6 | 1.0000 | 1.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 159.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 160.0 | بهاي واحد کار |  | 159.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، ‏‏20 سانتيمتر مربع در سطوح بتني.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010210 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.8000000000 | 4,121.6 | 0.6000 | 14,343.2 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0320000000 | 4,555.6 | 0.6000 | 87.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,430.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 14,400.0 | بهاي واحد کار |  | 14,430.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، ‏بيش از20 تا40 سانتيمتر مربع در سطوح بتني.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010211 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 7.6000000000 | 4,121.6 | 0.6000 | 18,794.5 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0560000000 | 4,555.6 | 0.6000 | 153.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,947.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 18,900.0 | بهاي واحد کار |  | 18,947.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديف 010211، براي هر يك سانتيمتر ‏مربع كه به سطح مقطع اضافه شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010212 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3400000000 | 4,121.6 | 0.6000 | 840.8 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0004000000 | 4,555.6 | 0.6000 | 1.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 841.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 840.0 | بهاي واحد کار |  | 841.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب كلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه‌اي، ‏شامل تمام عمليات تخريب.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010301 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 4.8000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 19,783.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 19,783.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0416666666 | 32,040.1 | 1.0000 | 1,335.0 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0181818181 | 54,485.0 | 1.0000 | 990.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,325.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 22,100.0 | بهاي واحد کار |  | 22,109.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب كلي ساختمانهاي آجري، سنگي و بلوكي با ‏ملاتهاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010302 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.5000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 22,668.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 22,668.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0416666666 | 32,040.1 | 1.0000 | 1,335.0 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0181818181 | 54,485.0 | 1.0000 | 990.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,325.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 25,000.0 | بهاي واحد کار |  | 24,994.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب بناييهاي خشتي ياچينه‌هاي گلي (چينه باغي).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010401 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.0000000000 | 4,121.6 | 0.6250 | 5,152.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,152.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0416666666 | 32,040.1 | 1.0000 | 1,335.0 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0181818181 | 54,485.0 | 1.0000 | 990.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,325.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,480.0 | بهاي واحد کار |  | 7,477.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب بناييهاي آجري، بلوكي و سنگي كه باملات ‏ماسه و سيمان، يا باتارد چيده شده باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010402 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.4000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 9,891.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 9,891.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0416666666 | 32,040.1 | 1.0000 | 1,335.0 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0181818181 | 54,485.0 | 1.0000 | 990.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,325.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 12,200.0 | بهاي واحد کار |  | 12,217.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب بناييهاي آجري، بلوكي و سنگي كه با ملات ‏گل آهك، ماسه آهك يا گچ و خاك چيده شده باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010403 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.0000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 8,243.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 8,243.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0416666666 | 32,040.1 | 1.0000 | 1,335.0 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0181818181 | 54,485.0 | 1.0000 | 990.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,325.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 10,600.0 | بهاي واحد کار |  | 10,568.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب سقف آجري با تيرآهن يا بدون تيرآهن، ‏به‌هرضخامت، با برداشتن تيرآهن‌هاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010404 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.3200000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 1,718.8 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,594.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 8,313.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 8,310.0 | بهاي واحد کار |  | 8,313.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب انواع بتن غيرمسلح، باهر عيار سيمان.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010405 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 3.4042550000 | 5,697.5 | 1.0000 | 19,395.7 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 4,121.6 | 1.0000 | 28,062.0 |
| 3 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 6,011.8 | 1.0000 | 40,931.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 88,389.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 11,144.6 | 1.0000 | 37,939.1 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0100000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 200.0 |
| 3 | كلنگ‌دوسر‌0 | عدد | 0.0100000000 | 24,000.0 | 1.0000 | 240.0 |
| 4 | چكش‌دژبر‌32كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 1,567.6 | 1.0000 | 5,336.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 43,715.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 132,000.0 | بهاي واحد کار |  | 132,104.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب بتن مسلح، با هرعيار سيمان و بريدن ميل‌گرد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010406 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 3.4042550000 | 5,697.5 | 1.3000 | 25,214.5 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 4,121.6 | 1.3000 | 36,480.5 |
| 3 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 6,011.8 | 1.3000 | 53,210.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 114,905.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 11,144.6 | 1.3000 | 49,320.8 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0100000000 | 20,000.0 | 1.3000 | 260.0 |
| 3 | كلنگ‌دوسر‌0 | عدد | 0.0100000000 | 24,000.0 | 1.3000 | 312.0 |
| 4 | چكش‌دژبر‌32كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 1,567.6 | 1.3000 | 6,937.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 56,830.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 171,500.0 | بهاي واحد کار |  | 171,736.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تخريب شفته با هرعيار.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010407 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.5200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 22,751.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 22,751.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 22,800.0 | بهاي واحد کار |  | 22,751.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تفكيك، دسته بندي و يا چيدن آجرها بلوكها، سنگها ‏و مصالح مشابه حاصل از تخريب، برحسب حجم ‏ظاهري مصالح چيده شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010408 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.6000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 14,837.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,837.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 14,800.0 | بهاي واحد کار |  | 14,837.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن پله موزاييكي يا سنگي ريشه دار، به‌هر عرض ‏و ارتفاع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010501 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6800000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,924.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,924.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,920.0 | بهاي واحد کار |  | 6,924.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن فرش كف آجري ياموزاييكي با هر نوع ‏ملات.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010502 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,143.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,143.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,140.0 | بهاي واحد کار |  | 2,143.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن سنگ پله ها، يا فرش كف، يا ديوار كه با ‏سنگ پلاك اجرا شده‌اند همراه با ملات مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010503 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9920000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 4,088.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,088.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,090.0 | بهاي واحد کار |  | 4,088.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن فرش كف از سنگهاي ريشه دار يا قلوه، ‏همراه با ملات مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010504 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,528.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 3,528.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,530.0 | بهاي واحد کار |  | 3,528.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن سراميك يا كاشي لعابي با ملات مربوط و ‏تراشيدن ملات باقي مانده روي ديوار يا كف.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010505 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8960000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,693.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 3,693.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,690.0 | بهاي واحد کار |  | 3,693.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تراشيدن كاهگل پشت بام به‌هر ضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010506 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,318.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,318.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,320.0 | بهاي واحد کار |  | 1,318.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تراشيدن اندود كاهگل ديوارها يا سقفها همراه با اندود ‏گچ روي آن، به‌هر ضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010507 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3520000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,450.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,450.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,450.0 | بهاي واحد کار |  | 1,450.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تراشيدن اندود گچ و خاك ديوارها يا سقفها همراه با ‏اندود گچ روي آن، به‌هر ضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010508 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,967.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,967.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,970.0 | بهاي واحد کار |  | 2,967.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تراشيدن اندودهاي ماسه سيمان، يا باتارد، يا ماسه ‏آهك، به‌هر ضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010509 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.0000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 8,243.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 8,243.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 8,240.0 | بهاي واحد کار |  | 8,243.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : درآوردن بند كهنه گچي، يا گچ و خاكستر و خاك و ‏مانند آن، و پاك كردن درزها برحسب سطح ديوار.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010510 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,879.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,879.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,880.0 | بهاي واحد کار |  | 1,879.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : درآوردن بندهاي با ملات ماسه سيمان يا ماسه آهك و ‏مانندآن، و پاك كردن و شستن درزها برحسب سطح ‏ديوار.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010511 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6720000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,769.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,769.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,770.0 | بهاي واحد کار |  | 2,769.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن سقف اطاقهايي كه با تير چوبي و حصير و ‏توفال و كاه گل پوشيده شده است.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010512 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.8800000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 4,726.7 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.9600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 16,321.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 21,048.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 21,000.0 | بهاي واحد کار |  | 21,048.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن هر نوع سفال بام.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010513 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0640000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 343.8 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,055.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,398.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,400.0 | بهاي واحد کار |  | 1,398.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن عايقكاري، اعم از قيرگوني مشمع قيراندود و ‏يا مشابه آن، هر چند لا كه باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010514 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1920000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 791.3 |
| 2 | كمك‌عايقكارواسفالت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0960000000 | 4,782.7 | 1.0000 | 459.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,250.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,250.0 | بهاي واحد کار |  | 1,250.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن جدولهاي بتني پيش ساخته.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010515 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 0.1277000000 | 5,697.5 | 1.0000 | 727.6 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2554000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,052.7 |
| 3 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 0.2554000000 | 6,011.8 | 1.0000 | 1,535.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 3,315.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1277000000 | 11,144.6 | 1.0000 | 1,423.2 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0004000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 8.0 |
| 3 | كلنگ‌دوسر‌0 | عدد | 0.0004000000 | 24,000.0 | 1.0000 | 9.6 |
| 4 | چكش‌دژبر‌32كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1277000000 | 1,567.6 | 1.0000 | 200.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,641.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,960.0 | بهاي واحد کار |  | 4,956.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن تخته زير شيرواني يا توفال سقف.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010601 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2880000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,187.0 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.1440000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 705.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,892.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,890.0 | بهاي واحد کار |  | 1,892.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن لاپه چوبي به‌طور كامل، بر حسب سطح ‏پوشيده شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010602 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.8720000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 7,715.6 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.9360000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 4,587.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,303.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 12,300.0 | بهاي واحد کار |  | 12,303.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن خرپاي چوبي، به‌انضمام اتصالات و تير ‏ريزيهاي چوبي بين خرپاها، برحسب سطح تصوير ‏افقي سقف، برداشته شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010603 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,594.6 |
| 2 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.8000000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 3,921.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,515.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 10,500.0 | بهاي واحد کار |  | 10,515.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن در و پنجره چوبي، همراه با چهار چوب ‏مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010604 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.2560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 5,176.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,176.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,180.0 | بهاي واحد کار |  | 5,176.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن پاراوان چوبي يا فلزي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010605 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.3340000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 5,498.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,498.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,500.0 | بهاي واحد کار |  | 5,498.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : باز كردن قفل و يراق آلات در و پنجره لولا، چفت، ‏دستگيره و مانند آن، برحسب هر در يا پنجره.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010606 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1360000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 560.5 |
| 2 | كمك‌اهنگردروپنجره‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.1360000000 | 4,782.7 | 1.0000 | 650.4 |
| 3 | كمك‌نجار‌0 | نفرساعت‌ | 0.1360000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 666.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,877.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,880.0 | بهاي واحد کار |  | 1,877.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن پنجره يا در هاي فلزي، همراه با قاب مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010701 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.0160000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 8,309.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 8,309.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 8,310.0 | بهاي واحد کار |  | 8,309.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن و صاف كردن (در حد امكان)، و دور چين ‏كردن آهن ورق صاف از روي شيرواني، سايه‌بان، جان ‏پناه، كف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچيده ‏شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010702 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2960000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,220.0 |
| 2 | كمك‌شيرواني‌كوب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2320000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 1,137.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,357.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,360.0 | بهاي واحد کار |  | 2,357.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن ورقهاي آهن كركره اي و دور چين كردن ‏آنها، بر حسب سطح بر چيده شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010703 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,055.1 |
| 2 | كمك‌شيرواني‌كوب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1840000000 | 4,901.2 | 1.0000 | 901.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,956.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,960.0 | بهاي واحد کار |  | 1,956.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن ورقهاي صاف يا موجدار آزبست سيمان، ‏برحسب سطح برچيده شده.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010704 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5840000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,407.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,407.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,410.0 | بهاي واحد کار |  | 2,407.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن هرنوع اسكلت فلزي ساختمان، برج آب ‏فلزي و مانند آن، با هر نوع تيرآهن، ناوداني، نبشي، ‏لوله و ورق و ساير پروفيلهاي فلزي، با هرگونه ‏اتصال.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010705 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0272000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 112.1 |
| 2 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0136000000 | 6,002.2 | 1.0000 | 81.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 193.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ترانس‌جوشكاري‌‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0030000000 | 1,634.5 | 1.0000 | 4.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 200.0 | بهاي واحد کار |  | 198.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.7 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن كاسه ظرفشويي، روشويي پيسوار، بيده، ‏توالت فرنگي، دوش يا فلاش تانك.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010801 واحد:دستگاه مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5520000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,275.1 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.4400000000 | 4,555.6 | 1.0000 | 2,004.5 |
| 3 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4400000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 2,366.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,646.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,650.0 | بهاي واحد کار |  | 6,646.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بر چيدن مستراح شرقي و وان حمام.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010802 واحد:دستگاه مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,956.7 |
| 2 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.4800000000 | 4,555.6 | 1.0000 | 2,186.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,143.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,140.0 | بهاي واحد کار |  | 6,143.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن لوله فلزي روكار، با قطر تا 2 اينچ.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010803 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 494.6 |
| 2 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 1,075.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,570.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,570.0 | بهاي واحد کار |  | 1,570.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر تا 2 اينچ.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010804 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1200000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 494.6 |
| 2 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2480000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 1,334.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,828.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,830.0 | بهاي واحد کار |  | 1,828.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بر چيدن لوله فلزي روكار، با قطر بيش از 2 اينچ.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010805 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1840000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 758.4 |
| 2 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3280000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 1,764.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,522.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,520.0 | بهاي واحد کار |  | 2,522.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر بيش از 2 اينچ.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010806 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1840000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 758.4 |
| 2 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4000000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 2,151.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,910.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,910.0 | بهاي واحد کار |  | 2,910.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن لوله‌هاي آزبست سيمان يا چدني فاضلاب.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010807 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2720000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,121.1 |
| 2 | كمك‌لوله‌كش‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.1600000000 | 5,378.9 | 1.0000 | 6,239.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 7,360.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,360.0 | بهاي واحد کار |  | 7,360.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن سيمهاي برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، ‏اعم از روكار و توكار (سيمهايي كه داخل يك لوله ‏باشند، يك رشته محسوب مي‌شوند).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010808 واحد:مترطول مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 65.9 |
| 2 | كمك‌سيمكش‌ساختمان‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 5,114.8 | 1.0000 | 81.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 147.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 150.0 | بهاي واحد کار |  | 147.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -1.5 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن هرنوع چراغهاي سقفي و پنكه سقفي، يا ‏كارهاي مشابه آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010809 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0240000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 98.9 |
| 2 | كمك‌سيمكش‌ساختمان‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4400000000 | 5,114.8 | 1.0000 | 2,250.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,349.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,350.0 | بهاي واحد کار |  | 2,349.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : برچيدن هرنوع كليد و پريز معمولي و كارهاي مشابه، ‏توكار يا روكار.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:010810 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0560000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 230.8 |
| 2 | كمك‌سيمكش‌ساختمان‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2240000000 | 5,114.8 | 1.0000 | 1,145.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,376.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,380.0 | بهاي واحد کار |  | 1,376.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : لجن برداري، حمل با چرخ دستي يا وسايل مشابه آن، ‏تا فاصله 50 متري و تخليه آنها‏‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020101 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.6666700000 | 4,121.6 | 1.0000 | 10,990.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,990.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0028570000 | 20,000.0 | 1.0000 | 57.1 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0039000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 507.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 564.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 11,600.0 | بهاي واحد کار |  | 11,555.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در ‏زمينهاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاكهاي كنده ‏شده به‌كنار محلهاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020102 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.1940300000 | 4,121.6 | 1.0000 | 4,921.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,921.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0035090000 | 20,000.0 | 1.0000 | 70.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 70.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,990.0 | بهاي واحد کار |  | 4,991.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در ‏زمينهاي سخت، تا عمق 2 متر و ريختن خاكهاي كنده ‏شده به‌كنارمحلهاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020103 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 0.2119200000 | 5,697.5 | 1.0000 | 1,207.4 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.5065910000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,209.6 |
| 3 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 0.4241780000 | 6,011.8 | 1.0000 | 2,550.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 9,967.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2119200000 | 11,144.6 | 1.0000 | 2,361.8 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0018020000 | 20,000.0 | 1.0000 | 36.0 |
| 3 | كلنگ‌دوسر‌0 | عدد | 0.0014810000 | 24,000.0 | 1.0000 | 35.5 |
| 4 | چكش‌دژبر‌32كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2119200000 | 1,567.6 | 1.0000 | 332.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,765.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 12,700.0 | بهاي واحد کار |  | 12,732.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در ‏زمينهاي سنگي، تا عمق 2 متر و ريختن مواد كنده ‏شده به كنار محلهاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020104 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 3.4042550000 | 5,697.5 | 1.0000 | 19,395.7 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 4,121.6 | 1.0000 | 28,062.0 |
| 3 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 6.8085110000 | 6,011.8 | 1.0000 | 40,931.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 88,389.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 11,144.6 | 1.0000 | 37,939.1 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0100000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 200.0 |
| 3 | كلنگ‌دوسر‌0 | عدد | 0.0100000000 | 24,000.0 | 1.0000 | 240.0 |
| 4 | چكش‌دژبر‌32كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 3.4042550000 | 1,567.6 | 1.0000 | 5,336.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 43,715.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 132,000.0 | بهاي واحد کار |  | 132,104.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها، به رديفهاي 020102 تا 020104، هرگاه ‏عمق، پي كني، گود برداري و كانال كني بيش از 2 متر ‏باشد، براي حجم واقع بين 2 تا 4 متر، يك بار و براي ‏حجم واقع بين 4 تا 6 متر، دو بار و به همين ترتيب ‏براي عمقهاي بيشتر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020201 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8888890000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,663.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0176200000 | 6,409.9 | 1.0000 | 112.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 3,776.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0022030000 | 20,000.0 | 1.0000 | 44.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 44.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تخته‌والوارايراني‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0003960000 | 1,090,000.0 | 1.0000 | 431.6 |
| 2 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0003083700 | 1,100.0 | 1.0000 | 0.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 431.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,250.0 | بهاي واحد کار |  | 4,252.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها، به رديفهاي 020102 تا 020104، در ‏صورتي كه، عمليات پايين تراز سطح آب زيرزميني ‏صورت گيرد و براي آبكشي حين انجام كار، كاربردن ‏تلمبه موتوري ضروري باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020202 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7896800000 | 5,697.5 | 1.0000 | 4,499.2 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1791045000 | 4,121.6 | 1.0000 | 738.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,237.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورپمپ‌ديزلي‌تخليه‌اب‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 2.3690500000 | 3,404.7 | 1.0000 | 8,065.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 8,065.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 13,300.0 | بهاي واحد کار |  | 13,303.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : حفرميله چاه به قطرتا 2/1 متر و كوره و مخزن با ‏مقاطع مورد نياز در زمينهاي نرم و سخت، تا عمق 20 ‏متر از دهانه چاه و حمل خاكهاي حاصله تا فاصله 10 ‏متري دهانه چاه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020301 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 4.7058820000 | 4,121.6 | 1.0000 | 19,395.8 |
| 2 | مقني‌چاه‌فاضلاب‌‌0 | نفرساعت‌ | 4.7058820000 | 7,934.4 | 1.0000 | 37,338.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 56,734.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0027027000 | 20,000.0 | 1.0000 | 54.1 |
| 2 | سطل‌اهني‌‌0 | عدد | 0.0263160000 | 7,000.0 | 1.0000 | 184.2 |
| 3 | كلنگ‌يك‌سر‌0 | عدد | 0.0129870000 | 16,800.0 | 1.0000 | 218.2 |
| 4 | چرخ‌چاه‌ومتعلقات‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0011000000 | 900,000.0 | 1.0000 | 990.0 |
| 5 | طناب‌پلاستيكي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0551070000 | 9,600.0 | 1.0000 | 529.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,975.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 58,700.0 | بهاي واحد کار |  | 58,709.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها نسبت به رديف 020301، هرگاه عمق چاه ‏بيش از20 متر باشد، براي حجم واقع در 5 متر اول ‏مازاد بر20 متر، يك بار، و براي حجم واقع در 5 متر ‏دوم، دو بار، و براي حجم واقع در 5 متر سوم، سه بار ‏و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020302 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3,297.3 |
| 2 | مقني‌چاه‌فاضلاب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5000000000 | 7,934.4 | 1.0000 | 3,967.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 7,264.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سطل‌اهني‌‌0 | عدد | 0.0028010000 | 7,000.0 | 1.0000 | 19.6 |
| 2 | دستگاه‌تهويه‌چاه‌ومتعلقات‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 1.2800000000 | 381.0 | 1.0000 | 487.7 |
| 3 | چرخ‌چاه‌ومتعلقات‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0001000000 | 900,000.0 | 1.0000 | 90.0 |
| 4 | طناب‌پلاستيكي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0089060000 | 9,600.0 | 1.0000 | 85.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 682.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,950.0 | بهاي واحد کار |  | 7,947.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات خاكي، غير ‏لجني، و حمل با هر نوع وسيله دستي تا50 متر و ‏تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ‏ممكن نباشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020401 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.6192000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 10,795.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,795.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0017361000 | 20,000.0 | 1.0000 | 34.7 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0039000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 507.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 541.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 11,300.0 | بهاي واحد کار |  | 11,337.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهابه رديفهاي 020101 و020401، براي 50 متر ‏حمل اضافي با وسايل دستي، كسر50 متر به تناسب ‏محاسبه مي‌شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020402 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.7864000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 7,362.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 7,362.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0052080000 | 130,000.0 | 1.0000 | 677.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 677.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 8,040.0 | بهاي واحد کار |  | 8,039.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تسطيح و رگلاژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري پي‌ها، ‏گودها و كانالها كه با ماشين انجام شده باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020501 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0800000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 329.7 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0100000000 | 5,472.1 | 1.0000 | 54.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 384.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 385.0 | بهاي واحد کار |  | 384.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سرند كردن خاك، شن يا ماسه، برحسب حجم مواد ‏سرند و مصرف شده در محل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020502 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.3333330000 | 4,121.6 | 1.0000 | 5,495.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,495.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0038890000 | 20,000.0 | 1.0000 | 77.8 |
| 2 | سرندباقاب‌چوبي‌‌0 | عدد | 0.0038890000 | 16,284.0 | 1.0000 | 63.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 141.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,640.0 | بهاي واحد کار |  | 5,636.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، حمل، ريختن، پخش و تسطيح هر نوع خاك ‏زراعتي به هرضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020503 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3831420000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,579.2 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0333330000 | 5,472.1 | 1.0000 | 182.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,761.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0011110000 | 20,000.0 | 1.0000 | 22.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 22.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | خاك‌زراعتي‌ نباتي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 29,900.0 | 1.0000 | 35,880.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 35,880.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 14,496.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 14,496.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 52,200.0 | بهاي واحد کار |  | 52,160.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود در كنار پي‌ها، ‏گودها و كانالها، به‌درون پي‌ها، گودها و كانالها در ‏قشرهاي حداكثر 15 سانتيمتر در هر عمق و پخش و ‏تسطيح لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020504 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7158000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,950.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,950.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0016670000 | 20,000.0 | 1.0000 | 33.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 33.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,980.0 | بهاي واحد کار |  | 2,983.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش و تسطيح خاكهاي ريخته شده در خاكريزها در ‏قشرهاي حداكثر 15 سانتيمتر، در هر عمق و ارتفاع ‏به‌غير از پي‌ها، گودها و كانالها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020505 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6110000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,518.3 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0670000000 | 5,472.1 | 1.0000 | 366.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,884.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0011110000 | 20,000.0 | 1.0000 | 22.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 22.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,910.0 | بهاي واحد کار |  | 2,907.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن سطوح خاك برداري شده يا ‏سطح زمين طبيعي، با تراكم 95 درصد به‌روش ‏پروكتور استاندارد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020601 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0519480000 | 5,697.5 | 1.0000 | 296.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0519480000 | 4,121.6 | 1.0000 | 214.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 510.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0519480000 | 2,248.1 | 1.0000 | 116.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 116.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0210000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 52.6 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0090000000 | 684.0 | 1.0000 | 6.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 58.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0090000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 45.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 45.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 730.0 | بهاي واحد کار |  | 731.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن خاكهاي پخش شده در قشرهاي ‏حداكثر 15 سانتيمتر، با تراكم 95 درصد به‌روش ‏پروكتور استاندارد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:020602 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌غلطكهاي‌دستي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5158730000 | 5,697.5 | 1.0000 | 2,939.2 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5158730000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,126.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,065.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمپكتورصفحه‌اي‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5158730000 | 2,248.1 | 1.0000 | 1,159.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,159.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0700000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 175.4 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0300000000 | 684.0 | 1.0000 | 20.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 195.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0300000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 151.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 151.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,570.0 | بهاي واحد کار |  | 6,572.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : شخم زدن هرنوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي، ‏به‌عمق تا 15 سانتيمتر‏‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030101 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0009300000 | 5,371.2 | 1.0000 | 5.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0009300000 | 4,121.6 | 1.0000 | 3.8 |
| 3 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0004600000 | 12,969.6 | 1.0000 | 6.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0004400000 | 37,458.9 | 1.2000 | 19.8 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0004900000 | 47,675.4 | 1.1000 | 25.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 45.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 60.0 | بهاي واحد کار |  | 60.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.5 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : لجن برداري در زمينهاي لجني با هر وسيله مكانيكي، ‏حمل مواد تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و ‏تخليه آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030102 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | لودرچرخ‌زنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0500000000 | 81,727.4 | 1.2000 | 4,903.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,903.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,900.0 | بهاي واحد کار |  | 4,903.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري در زمينهاي نرم باهر وسيله مكانيكي، ‏حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 20 متر از ‏مركز ثقل برداشت و توده كردن آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030103 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0051000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 27.4 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0152000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 62.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 90.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0152000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 683.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 683.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 775.0 | بهاي واحد کار |  | 773.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري در زمينهاي سخت با هر وسيله ‏مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله ‏‏20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030104 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0051000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 27.4 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0152000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 62.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 90.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0237000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 1,549.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,549.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,640.0 | بهاي واحد کار |  | 1,639.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري در زمينهاي سنگي باهر وسيله مكانيكي، ‏حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله 20 متر از ‏مركز ثقل برداشت و توده كردن آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030105 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 412.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 412.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌400 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0500000000 | 146,118.9 | 1.0000 | 7,305.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 7,305.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,720.0 | بهاي واحد کار |  | 7,718.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : خاك برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مكانيكي ‏و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاك ‏برداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده ‏كردن آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030201 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌كمپرسور‌0 | نفرساعت‌ | 0.0389105058 | 5,697.5 | 1.1000 | 243.9 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0561403509 | 4,121.6 | 1.1000 | 254.5 |
| 3 | اتشبار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0280701754 | 7,934.4 | 1.1000 | 245.0 |
| 4 | چكش‌گير(مينور)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0778210116 | 6,011.8 | 1.1000 | 514.6 |
| 5 | كارگرديلم‌دار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0300000000 | 5,378.9 | 1.1000 | 177.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,435.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌300 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0300000000 | 85,132.3 | 1.3000 | 3,320.2 |
| 2 | كمپرسور باظرفيت‌حدود‌5متر مكعب‌ سي‌اف‌ام‌‌180 دردقيقه‌با شيلنگ‌مربوط‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0389105058 | 11,144.6 | 1.1000 | 477.0 |
| 3 | چكش‌حفاري‌حدود ‌17كيلوگرم‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0778210116 | 1,089.6 | 1.1000 | 93.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,890.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ديناميت‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 16,000.0 | 1.1000 | 4,400.0 |
| 2 | چاشني‌الكتريكي‌فوري‌‌0 | عدد | 0.3500000000 | 6,800.0 | 1.1000 | 2,618.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 7,018.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌ديناميت‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 214.4 | 1.1000 | 59.0 |
| 2 | حمل‌چاشني‌‌0 | عدد | 0.3500000000 | 13.1 | 1.1000 | 5.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 64.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 12,400.0 | بهاي واحد کار |  | 12,408.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : رگلاژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كف ‏ترانشه‌ها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030301 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌220اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0050000000 | 64,701.4 | 1.1000 | 355.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 355.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 355.0 | بهاي واحد کار |  | 355.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه‌بها به‌رديفهاي 030103 تا 030105 و 030201، ‏در صورتي كه خاك برداري در گود انجام شود و ‏نسبت ارتفاع متوسط گود به‌كوچكترين بعد گود، ‏كوچكتر يا مساوي عدد 02/0 و بزرگتر يا مساوي ‏عدد 0/01 باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030401 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0011853000 | 5,371.2 | 1.0000 | 6.4 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0070633000 | 4,121.6 | 1.0000 | 29.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 35.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0022727273 | 37,458.9 | 1.2000 | 102.2 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0026785713 | 54,485.0 | 1.2000 | 175.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 277.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 315.0 | بهاي واحد کار |  | 312.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.7 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه‌بها به‌رديفهاي 030103 تا 030105 و 030201، ‏در صورتي كه خاكبرداري در گود انجام شود و نسبت ‏ارتفاع متوسط گود به‌كوچكترين بعد گود، بزرگتر از ‏عدد 02/0 باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030402 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0019747000 | 5,371.2 | 1.0000 | 10.6 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117674000 | 4,121.6 | 1.0000 | 48.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 59.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0037878788 | 37,458.9 | 1.2000 | 170.3 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0044642855 | 54,485.0 | 1.2000 | 291.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 462.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 520.0 | بهاي واحد کار |  | 521.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديف 030102، هرگاه فاصله حمل بيش ‏از20 متر و حداكثر 50 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030403 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | لودرچرخ‌زنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌200 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0166667000 | 81,727.4 | 1.1000 | 1,498.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,498.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,500.0 | بهاي واحد کار |  | 1,498.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه‌بها به‌رديفهاي 030103 تا 030105 و 030201، ‏هرگاه فاصله حمل بيش از 20 متر و حداكثر50 متر ‏باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030404 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0116666700 | 37,458.9 | 1.2000 | 524.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 524.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 525.0 | بهاي واحد کار |  | 524.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي در ‏زمينهاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاك كنده شده ‏در كنارمحلهاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030501 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌مكانيكي‌چرخ‌لاستيكي‌يازنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌100اسب‌بخار با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0400000000 | 47,675.4 | 1.2000 | 2,288.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,288.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,290.0 | بهاي واحد کار |  | 2,288.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي در ‏زمينهاي سخت، تاعمق 2 متر و ريختن خاك كنده ‏شده در كنارمحلهاي مربوط.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030502 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌مكانيكي‌چرخ‌لاستيكي‌يازنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌100اسب‌بخار با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0625000000 | 47,675.4 | 1.2000 | 3,575.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,575.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,580.0 | بهاي واحد کار |  | 3,575.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي در ‏زمينهاي لجني تا عمق 2 متر و حمل و تخليه مواد ‏كنده شده تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030503 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌مكانيكي‌چرخ‌لاستيكي‌يازنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌100اسب‌بخار با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1000000000 | 47,675.4 | 1.4400 | 6,865.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,865.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,870.0 | بهاي واحد کار |  | 6,865.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديفهاي 030501 تا 030503، هرگاه ‏عمق پي، كانال يا گود بيش از 2 متر باشد، براي حجم ‏خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر، يك بار 3 تا 4 ‏متر، دوبار، 4 تا 5 متر، سه بار و به‌همين ترتيب براي ‏عمقهاي بيشتر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030601 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌مكانيكي‌چرخ‌لاستيكي‌يازنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌100اسب‌بخار با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0055555556 | 47,675.4 | 1.8000 | 476.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 476.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 475.0 | بهاي واحد کار |  | 476.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديفهاي 030501 و 030502، هرگاه ‏پي‌كني، كانال كني و گودبرداري زير تراز آب ‏زيرزميني انجام شود وآبكشي با تلمبه موتوري الزامي ‏باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030602 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0501200000 | 5,697.5 | 0.8500 | 242.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 242.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌مكانيكي‌چرخ‌لاستيكي‌يازنجيري‌ به‌قدرت‌حدود‌100اسب‌بخار با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0100000000 | 47,675.4 | 1.0200 | 486.3 |
| 2 | موتورپمپ‌ديزلي‌تخليه‌اب‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0501200000 | 3,404.7 | 0.8500 | 145.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 631.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 875.0 | بهاي واحد کار |  | 874.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي ‏توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله ‏مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت ‏و تخليه آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030701 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0333333333 | 35,208.5 | 0.8780 | 1,030.4 |
| 2 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0166666670 | 40,863.8 | 0.8780 | 598.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,628.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,630.0 | بهاي واحد کار |  | 1,628.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده ‏شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 ‏متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. ‏كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030702 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0035714000 | 35,208.5 | 1.1000 | 138.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 138.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 140.0 | بهاي واحد کار |  | 138.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -1.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده ‏شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 ‏كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، ‏براي راههاي ساخته نشده، مانند راههاي انحرافي، ‏ارتباطي و سرويس (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك ‏كيلومتر محاسبه مي‌شود).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030703 واحد:مترمكعب - ‏كيلومتر مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0092592593 | 35,208.5 | 2.0570 | 670.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 670.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 670.0 | بهاي واحد کار |  | 670.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاكهاي توده ‏شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 ‏كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، ‏براي راههاي ساخته نشده (كسر كيلومتر، به‌نسبت ‏قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030704 واحد:مترمكعب - ‏كيلومتر مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0092592593 | 35,208.5 | 1.8700 | 609.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 609.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 610.0 | بهاي واحد کار |  | 609.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده ‏شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از30 كيلومتر باشد، ‏براي هر كيلومترمازاد بر30 كيلومتر، براي راههاي ‏ساخته نشده (كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك ‏كيلومتر محاسبه مي‌شود).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030705 واحد:مترمكعب - ‏كيلومتر مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0092592593 | 35,208.5 | 1.5300 | 498.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 498.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 500.0 | بهاي واحد کار |  | 498.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تسطيح بسترخاكريزها با گريدر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030801 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌220اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0006402049 | 64,701.4 | 1.1000 | 45.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 45.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 46.0 | بهاي واحد کار |  | 45.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.9 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها ‏و مانند آنها، تاعمق 15 سانتيمتر با تراكم 85 درصد ‏به‌روش آشو اصلاحي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030802 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002700000 | 32,691.0 | 1.1000 | 9.7 |
| 2 | غلطك‌استاتيك‌چرخ‌اهني‌ حدود ‌12تا‌14تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0024000000 | 24,518.2 | 1.2000 | 70.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 80.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 684.0 | 1.0000 | 10.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 10.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 75.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 75.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 165.0 | بهاي واحد کار |  | 166.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.7 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه ها ‏و مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراكم 90 درصد ‏به‌روش آشو اصلاحي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030803 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002700000 | 32,691.0 | 1.1000 | 9.7 |
| 2 | غلطك‌استاتيك‌چرخ‌اهني‌ حدود ‌12تا‌14تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0040000000 | 24,518.2 | 1.2000 | 117.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 127.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 684.0 | 1.0000 | 10.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 10.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 75.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 75.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 215.0 | بهاي واحد کار |  | 213.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.8 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها ياكف ترانشه ها و ‏مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراكم 95 درصد ‏به‌روش آشو اصلاحي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030804 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002700000 | 32,691.0 | 1.1000 | 9.7 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0013800000 | 12,260.0 | 1.2000 | 20.3 |
| 3 | غلطك‌استاتيك‌چرخ‌اهني‌ حدود ‌12تا‌14تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0041100000 | 24,518.2 | 1.2000 | 120.9 |
| 4 | غلطك‌ويبره‌كششي‌ حدود‌6تن‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0013800000 | 13,621.2 | 1.2000 | 22.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 173.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 684.0 | 1.0000 | 10.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 10.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 75.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 75.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 260.0 | بهاي واحد کار |  | 259.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه و ‏مانند آنها، تاعمق 15 سانتيمتر با تراكم 100 ‏درصدبه‌روش آشو اصلاحي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030805 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002700000 | 32,691.0 | 1.1000 | 9.7 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0023000000 | 12,260.0 | 1.2000 | 33.8 |
| 3 | غلطك‌استاتيك‌چرخ‌اهني‌ حدود ‌12تا‌14تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0071000000 | 24,518.2 | 1.2000 | 208.9 |
| 4 | غلطك‌ويبره‌كششي‌ حدود‌8تن‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0023000000 | 14,644.3 | 1.2000 | 40.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 292.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 684.0 | 1.0000 | 10.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 10.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0150000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 75.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 75.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 380.0 | بهاي واحد کار |  | 378.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و ‏كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با 85 درصد ‏كوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي كه ضخامت ‏قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 15 ‏سانتيمتر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030901 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0023529412 | 7,206.2 | 1.0000 | 17.0 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 5,309.0 | 1.0000 | 62.5 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 4,121.6 | 1.0000 | 48.5 |
| 4 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 12,969.6 | 1.0000 | 152.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 280.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018300000 | 32,691.0 | 1.1000 | 65.8 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0119000000 | 47,675.4 | 1.1000 | 624.1 |
| 3 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0095000000 | 40,863.8 | 1.2000 | 465.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,155.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 684.0 | 1.0000 | 68.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 68.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 503.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 503.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,010.0 | بهاي واحد کار |  | 2,008.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و ‏كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با 90 درصد ‏كوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي كه ضخامت ‏قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 15 ‏سانتيمتر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030902 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0023529412 | 7,206.2 | 1.0000 | 17.0 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 5,309.0 | 1.0000 | 62.5 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 4,121.6 | 1.0000 | 48.5 |
| 4 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 12,969.6 | 1.0000 | 152.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 280.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018300000 | 32,691.0 | 1.1000 | 65.8 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0119000000 | 47,675.4 | 1.1000 | 624.1 |
| 3 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0158000000 | 40,863.8 | 1.2000 | 774.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,464.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 684.0 | 1.0000 | 68.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 68.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 503.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 503.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,320.0 | بهاي واحد کار |  | 2,317.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و ‏كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با 95 درصد ‏كوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي كه ضخامت ‏قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 15 ‏سانتيمتر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030903 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0023529412 | 7,206.2 | 1.0000 | 17.0 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 5,309.0 | 1.0000 | 62.5 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 4,121.6 | 1.0000 | 48.5 |
| 4 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 12,969.6 | 1.0000 | 152.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 280.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018300000 | 32,691.0 | 1.1000 | 65.8 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0119000000 | 47,675.4 | 1.1000 | 624.1 |
| 3 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0222000000 | 40,863.8 | 1.2000 | 1,088.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,778.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 684.0 | 1.0000 | 68.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 68.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 503.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 503.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,630.0 | بهاي واحد کار |  | 2,630.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگلاژ و ‏كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با100 درصد ‏كوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي كه ضخامت ‏قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 15 ‏سانتيمتر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:030904 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0023529412 | 7,206.2 | 1.0000 | 17.0 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 5,309.0 | 1.0000 | 62.5 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 4,121.6 | 1.0000 | 48.5 |
| 4 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 12,969.6 | 1.0000 | 152.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 280.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018300000 | 32,691.0 | 1.1000 | 65.8 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌180اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0119000000 | 47,675.4 | 1.1000 | 624.1 |
| 3 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0385000000 | 40,863.8 | 1.2000 | 1,887.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,577.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 684.0 | 1.0000 | 68.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 68.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1000000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 503.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 503.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,430.0 | بهاي واحد کار |  | 3,430.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنار پي‌ها، ‏گودها و كانالها، به‌درون پي‌ها، گودها و كانالها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031001 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0100000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 449.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 449.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 450.0 | بهاي واحد کار |  | 449.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه خاك مناسب، از درون يا خارج كارگاه، براي ‏خاكريزها شامل كندن، بارگيري و حمل، تا فاصله ‏‏500 متر و باراندازي درمحل مصرف.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031002 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0052000000 | 5,371.2 | 1.0000 | 27.9 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 65.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 93.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0476000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 1,843.5 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0160000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 1,046.1 |
| 3 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0167000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 750.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,640.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,730.0 | بهاي واحد کار |  | 3,734.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اختلاط دو ياچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه ‏راه و ساير كارهاي مشابه آن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031003 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌150اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0125349000 | 44,268.5 | 1.1000 | 610.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 610.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 610.0 | بهاي واحد کار |  | 610.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگلاژ آن در ‏محلهاي مورد نظر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031004 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117647059 | 4,121.6 | 0.6500 | 31.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 31.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌150اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0117647059 | 44,268.5 | 0.6500 | 338.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 338.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 370.0 | بهاي واحد کار |  | 370.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش مصالح حاصل از خاكبرداري، كه در محلهاي ‏تعيين شده با هرضخامت دپو شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031005 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌150اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0020000000 | 44,268.5 | 3.0000 | 265.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 265.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 265.0 | بهاي واحد کار |  | 265.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه ماسه بادي، شامل كندن بارگيري و حمل تا ‏فاصله 500 متر و باراندازي درمحل مصرف.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031101 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0055500000 | 5,371.2 | 1.0000 | 29.8 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0167000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 68.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 98.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌كمپرسي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌10 تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0476000000 | 35,208.5 | 1.1000 | 1,843.5 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌200 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0167000000 | 54,485.0 | 1.2000 | 1,091.9 |
| 3 | لودرچرخ‌لاستيكي‌ به‌قدرت‌حدود‌150 اسب‌بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0167000000 | 40,863.8 | 1.1000 | 750.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,686.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,780.0 | بهاي واحد کار |  | 3,784.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي ‏براي ساختمان بدنه راه و محوطه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031102 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0041000000 | 7,206.2 | 1.0000 | 29.5 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0082000000 | 5,309.0 | 1.0000 | 43.5 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1231000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 507.4 |
| 4 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0041000000 | 12,969.6 | 1.0000 | 53.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 633.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تانكراب‌پاش‌ به‌ظرفيت‌حدود ‌15000ليتر باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0044800000 | 32,691.0 | 1.2000 | 175.7 |
| 2 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123000000 | 37,458.9 | 1.2000 | 552.9 |
| 3 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌150اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123000000 | 44,268.5 | 1.2000 | 653.4 |
| 4 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0246000000 | 40,863.8 | 1.2000 | 1,206.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,588.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2000000000 | 684.0 | 1.0000 | 136.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 136.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2000000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 1,006.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 1,006.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,370.0 | بهاي واحد کار |  | 4,365.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏سوم.عمليات‏خاكي‏باماشين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : پخش، تسطيح و كوبيدن ماسه بادي براي تحكيم بستر ‏راه و محوطه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:031103 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كمك‌نقشه‌بردار(ترازياب‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0041025000 | 7,206.2 | 1.0000 | 29.6 |
| 2 | كارگرنقشه‌برداري‌(ميركش‌)‌0 | نفرساعت‌ | 0.0041025000 | 5,309.0 | 1.0000 | 21.8 |
| 3 | سركارگر‌0 | نفرساعت‌ | 0.0092307000 | 5,371.2 | 1.0000 | 49.6 |
| 4 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1230769000 | 4,121.6 | 1.0000 | 507.3 |
| 5 | مباشرعمليات‌خاكي‌ باسابقه‌بيش‌ از‌10سال‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0041025000 | 12,969.6 | 1.0000 | 53.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 661.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بولدوزر به‌قدرت‌حدود ‌150 اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123077000 | 37,458.9 | 1.2000 | 553.2 |
| 2 | گريدر به‌قدرت‌حدود‌150اسب‌ بخار باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123076900 | 44,268.5 | 1.1000 | 599.3 |
| 3 | غلطك‌ويبره‌خودروكمرشكن‌چرخ‌اهني‌ لاستيكي‌ حدود‌10تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0246152000 | 40,863.8 | 1.2000 | 1,207.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,359.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,020.0 | بهاي واحد کار |  | 3,021.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سنگ چيني دركف ساختمان (بلوكاژ) با سنگ قلوه‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040101 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.1600000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 8,902.7 |
| 2 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 5,136.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,038.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0018200000 | 20,000.0 | 1.0000 | 36.4 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0031250000 | 130,000.0 | 1.0000 | 406.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 442.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌قلوه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 14,500.0 | 1.0000 | 15,950.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 15,950.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 13,288.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,288.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 43,700.0 | بهاي واحد کار |  | 43,720.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سنگ چيني دركف ساختمان (بلوكاژ) با سنگ لاشه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040102 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.2410000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 9,236.5 |
| 2 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0670000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 5,480.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,716.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0033330000 | 130,000.0 | 1.0000 | 433.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 433.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 30,000.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 59,000.0 | بهاي واحد کار |  | 59,042.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سنگ ريزي پشت ديوارها و پي‌ها(درناژ) با سنگ ‏قلوه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040103 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.5640000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 10,567.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,567.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0018200000 | 20,000.0 | 1.0000 | 36.4 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0031250000 | 130,000.0 | 1.0000 | 406.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 442.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌قلوه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.0000000000 | 14,500.0 | 1.0000 | 14,500.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 14,500.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.0000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 12,080.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 12,080.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 37,600.0 | بهاي واحد کار |  | 37,591.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : سنگ ريزي پشت ديوارها و پي‌ها (درناژ) با سنگ ‏لاشه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040104 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.6670000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 10,992.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,992.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0033330000 | 130,000.0 | 1.0000 | 433.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 433.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.0000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 25,000.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 25,000.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.0000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 11,577.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 11,577.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 48,000.0 | بهاي واحد کار |  | 48,002.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توري ‏گالوانيزه و سنگ قلوه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040105 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.4930000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 14,396.7 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6670000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 4,177.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,573.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0018200000 | 20,000.0 | 1.0000 | 36.4 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0031250000 | 130,000.0 | 1.0000 | 406.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 442.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌قلوه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 14,500.0 | 1.0000 | 15,950.0 |
| 2 | توري‌گالوانيزه‌گابيون‌‌0 | كيلوگرم‌ | 13.7500000000 | 6,150.0 | 1.0000 | 84,562.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 100,512.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 13,288.7 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 13.7500000000 | 76.6 | 1.0000 | 1,053.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 14,342.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 134,000.0 | بهاي واحد کار |  | 133,870.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توري ‏گالوانيزه و سنگ لاشه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040106 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.7040000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 15,266.4 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7270000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 4,552.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 19,819.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0033330000 | 130,000.0 | 1.0000 | 433.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 433.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | توري‌گالوانيزه‌گابيون‌‌0 | كيلوگرم‌ | 13.7500000000 | 6,150.0 | 1.0000 | 84,562.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 114,562.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 13.7500000000 | 76.6 | 1.0000 | 1,053.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 14,945.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 150,000.0 | بهاي واحد کار |  | 149,760.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه آهك 1:3 در پي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040201 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.0630000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 20,867.7 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 5,567.3 |
| 3 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 4,566.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 31,001.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048543000 | 130,000.0 | 1.0000 | 631.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 643.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌ماسه‌اهك‌‌03 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 113,125.6 | 1.0000 | 39,594.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 69,594.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 115,000.0 | بهاي واحد کار |  | 115,130.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي با سنگ لاشه و ملات باتارد 1:2:8 در پي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040202 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.0630000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 20,867.7 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 5,567.3 |
| 3 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 4,566.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 31,001.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048543000 | 130,000.0 | 1.0000 | 631.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 643.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌باتارد‌028 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 152,565.0 | 1.0000 | 53,397.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 83,397.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 129,000.0 | بهاي واحد کار |  | 128,934.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:6 در پي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040203 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.0630000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 20,867.7 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 5,567.3 |
| 3 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8890000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 4,566.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 31,001.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048543000 | 130,000.0 | 1.0000 | 631.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 643.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌ماسه‌سيمان‌‌06 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 157,268.0 | 1.0000 | 55,043.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 85,043.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 130,500.0 | بهاي واحد کار |  | 130,580.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه آهك 1:3 در ‏ديوارها و ساير محلهايي كه بالاتر از پي قرار دارند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040204 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.5040000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 26,806.9 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3200000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 2,424.1 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 10,019.8 |
| 4 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 8,217.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 47,468.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048543000 | 130,000.0 | 1.0000 | 631.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 643.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌ماسه‌اهك‌‌03 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 113,125.6 | 1.0000 | 39,594.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 69,594.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 131,500.0 | بهاي واحد کار |  | 131,598.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي با سنگ لاشه و ملات باتارد 1:2:8، در ديوارها و ‏ساير محلهايي كه بالاتر از پي قرار دارند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040205 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.5040000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 26,806.9 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3200000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 2,424.1 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 10,019.8 |
| 4 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 8,217.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 47,468.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048500000 | 130,000.0 | 1.0000 | 630.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 642.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌باتارد‌028 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 152,565.0 | 1.0000 | 53,397.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 83,397.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 145,500.0 | بهاي واحد کار |  | 145,401.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : بنايي باسنگ لاشه و ملات ماسه سيمان 1:6 در ‏ديوارها و ساير محلهايي كه بالاتر از پي قرار دارند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040206 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.5040000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 26,806.9 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3200000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 2,424.1 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 10,019.8 |
| 4 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 8,217.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 47,468.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0006100000 | 20,000.0 | 1.0000 | 12.2 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0048543000 | 130,000.0 | 1.0000 | 631.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 643.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | 30,000.0 |
| 2 | ملات‌ماسه‌سيمان‌‌06 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.3500000000 | 157,268.0 | 1.0000 | 55,043.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 85,043.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2000000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 13,892.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,892.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 147,000.0 | بهاي واحد کار |  | 147,048.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : نماسازي باسنگ قلوه رودخانه، با ملات ماسه سيمان ‏‏1:6 به انضمام بندكشي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040301 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.5040000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,198.9 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0000000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 7,575.2 |
| 3 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 5,136.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,910.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0009746000 | 130,000.0 | 1.0000 | 126.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 126.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌قلوه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2400000000 | 14,500.0 | 1.0000 | 3,480.0 |
| 2 | ملات‌ماسه‌سيمان‌‌06 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.0700000000 | 157,268.0 | 1.0000 | 11,008.8 |
| 3 | ملات‌ماسه‌بادي‌وسيمان‌‌04 ‌1 | مترمكعب‌ | 0.0100000000 | 177,336.5 | 1.0000 | 1,773.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 16,262.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2400000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 2,899.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 2,899.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 38,200.0 | بهاي واحد کار |  | 38,198.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهاي نماسازي به‌رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، ‏در صورتي كه، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شكل ‏موزاييكي اجرا شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040302 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5180000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,135.0 |
| 2 | سنگ‌تراش‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4600000000 | 6,495.5 | 1.0000 | 2,987.9 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4310000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 10,840.1 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.1200000000 | 6,262.4 | 1.0000 | -7,013.9 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2580000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,325.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,274.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 10,300.0 | بهاي واحد کار |  | 10,274.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهاي نماسازي به‌رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، ‏در صورتي كه، سنگ لاشه به‌صورت نما و به‌شكل ‏موزاييكي درز شده اجرا شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040303 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5180000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,135.0 |
| 2 | سنگ‌تراش‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.8000000000 | 6,495.5 | 1.0000 | 5,196.4 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4310000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 10,840.1 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.1200000000 | 6,262.4 | 1.0000 | -7,013.9 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2580000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,325.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,482.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 12,500.0 | بهاي واحد کار |  | 12,482.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، براي ‏نماسازي با سنگ بادبر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040304 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5180000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,135.0 |
| 2 | سنگ‌تراش‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4600000000 | 6,495.5 | 1.0000 | 2,987.9 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4310000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 10,840.1 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.1200000000 | 6,262.4 | 1.0000 | -7,013.9 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2580000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,325.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,274.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | -0.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | -5,000.0 |
| 2 | سنگ‌لاشه‌قواره‌شده‌چهارگوش‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2000000000 | 67,849.7 | 1.0000 | 13,569.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 8,569.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 18,800.0 | بهاي واحد کار |  | 18,844.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، براي ‏نماسازي با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040305 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5180000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,135.0 |
| 2 | سنگ‌تراش‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.1430000000 | 6,495.5 | 1.0000 | 7,424.4 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4310000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 10,840.1 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.1200000000 | 6,262.4 | 1.0000 | -7,013.9 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2580000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,325.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,710.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | -0.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | -5,000.0 |
| 2 | سنگ‌لاشه‌قواره‌شده‌چهارگوش‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2200000000 | 67,849.7 | 1.0000 | 14,926.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 9,926.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0200000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 231.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 231.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 24,900.0 | بهاي واحد کار |  | 24,869.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌رديفهاي بنايي با سنگ لاشه، براي ‏نماسازي باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در تمام رگها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040306 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5180000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,135.0 |
| 2 | سنگ‌تراش‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 6,495.5 | 1.0000 | 10,392.8 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4310000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 10,840.1 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.1200000000 | 6,262.4 | 1.0000 | -7,013.9 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2580000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,325.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 17,679.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سنگ‌لاشه‌بنايي‌‌0 | مترمكعب‌ | -0.2000000000 | 25,000.0 | 1.0000 | -5,000.0 |
| 2 | سنگ‌لاشه‌قواره‌شده‌چهارگوش‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2400000000 | 67,849.7 | 1.0000 | 16,283.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 11,283.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سنگهاي‌ريشه‌داروسنگ‌اهك‌ زنده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0400000000 | 11,577.2 | 1.0000 | 463.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 463.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 29,400.0 | بهاي واحد کار |  | 29,426.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين ‏تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب با ‏تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات الزامي باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040307 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4443330000 | 5,697.5 | 1.0000 | 2,531.6 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 1,648.6 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0400000000 | 7,575.2 | 1.0000 | 303.0 |
| 4 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 1,252.5 |
| 5 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 5,136.1 | 1.0000 | 1,027.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 6,762.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورپمپ‌ديزلي‌تخليه‌اب‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 1.3333332000 | 3,404.7 | 1.0000 | 4,539.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,539.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 11,300.0 | بهاي واحد کار |  | 11,302.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به‌هرنوع عمليات بنايي سنگي خارج از پي، ‏درصورتي كه در انحنا، انجام شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040308 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8000000000 | 4,121.6 | 0.7000 | 2,308.1 |
| 2 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.5240000000 | 7,575.2 | 0.7000 | 13,383.9 |
| 3 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -1.6000000000 | 6,262.4 | 0.7000 | -7,013.9 |
| 4 | كمك‌بناي‌سنگ‌چين‌‌0 | نفرساعت‌ | 2.3950000000 | 5,136.1 | 0.7000 | 8,610.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 17,288.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 17,300.0 | بهاي واحد کار |  | 17,288.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تعبيه درز انقطاع در بنايي‌هاي سنگي با تمام عمليات ‏لازم و به‌هر شكل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040309 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بناي‌سنگ‌چين‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 2.0000000000 | 6,262.4 | 1.0000 | 12,524.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,524.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پلاستوفوم‌يونوليت‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0200000000 | 230,000.0 | 1.0000 | 4,600.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,600.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 17,100.0 | بهاي واحد کار |  | 17,124.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به‌كاربردن آن ‏در زهكشيها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040501 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.7300000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 15,373.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 15,373.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0058000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 116.0 |
| 2 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0051000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 663.0 |
| 3 | سرندباقاب‌چوبي‌‌0 | عدد | 0.0039000000 | 16,284.0 | 1.0000 | 63.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 842.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مصالح‌زيراساس‌ تهيه‌شده‌ازمصالح‌ رودخانه‌اي‌ بادانه‌بندي‌صفرتا‌50 ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.5500000000 | 16,120.0 | 1.0000 | 8,866.0 |
| 2 | مصالح‌زيراساس‌ تهيه‌شده‌ازمصالح‌ رودخانه‌اي‌ بادانه‌بندي‌صفرتا ‌37ميليمتر‌0.5 | مترمكعب‌ | 0.5500000000 | 16,420.0 | 1.0000 | 9,031.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 17,897.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 13,288.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,288.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 47,400.0 | بهاي واحد کار |  | 47,401.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل كانالها، ‏اطراف پي‌ها و لوله‌ها، كف ساختمانها، روي بامها ‏معابر، محوطه‌ها و يا هر محل ديگري كه لازم باشد، ‏به‌انضمام پخش و تسطيح آنها در ضخامتهاي لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040502 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌بالابربرقي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0320000000 | 5,437.2 | 1.0000 | 174.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.2000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 13,189.1 |
| 3 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0330000000 | 5,472.1 | 1.0000 | 180.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,543.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بالابربرقي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌300 كيلو‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0320000000 | 917.3 | 1.0000 | 29.4 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0028000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 56.0 |
| 3 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0034000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 442.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 527.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ماسه‌شسته‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 33,320.0 | 1.0000 | 36,652.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,652.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 13,288.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,288.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 64,000.0 | بهاي واحد کار |  | 64,011.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏چهارم.عمليات‏بنايي‏باسنگ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و ريختن شن طبيعي در داخل كانالها، اطراف ‏پي‌ها و لوله‌ها، كف ساختمانها، معابر محوطه‌ها يا هر ‏محل ديگري كه لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطيح ‏آنها در ضخامتهاي لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:040504 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌بالابربرقي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0320000000 | 5,437.2 | 1.0000 | 174.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.2000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 13,189.1 |
| 3 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0330000000 | 5,472.1 | 1.0000 | 180.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,543.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بالابربرقي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌300 كيلو‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0320000000 | 917.3 | 1.0000 | 29.4 |
| 2 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0028000000 | 20,000.0 | 1.0000 | 56.0 |
| 3 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0034000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 442.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 527.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | شن‌طبيعي‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 19,530.0 | 1.0000 | 21,483.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 21,483.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.1000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 13,288.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 13,288.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 48,800.0 | بهاي واحد کار |  | 48,842.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، درپي‌ها و شناژهاي مربوط به آن‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050101 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3607000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,509.0 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0839000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 673.2 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5947000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,869.1 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.7435000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 3,691.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 9,742.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0112000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 139.4 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0112000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 54.9 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,109.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 867.8 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0128000000 | 1,500,000.0 | 0.5680 | 10,905.6 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 5.9000000000 | 1,100.0 | 0.7110 | 4,614.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 16,565.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 76.6 | 1.0000 | 11.5 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0128000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 257.7 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 5.9000000000 | 37.1 | 1.0000 | 218.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 496.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 27,900.0 | بهاي واحد کار |  | 27,913.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده تخته نراد ‏خارجي، در ديوار هاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر ‏‏5/3 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050201 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3439000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,438.7 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3504000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,811.5 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7619000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,957.0 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9901000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 4,915.7 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 161.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,284.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0009000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 22.1 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 133.1 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 52.5 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1780000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 975.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,183.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 686.6 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 188.3 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2510000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,452.2 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0211000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 25,699.8 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 2.5940000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 2,896.2 |
| 6 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.1830000000 | 6,885.0 | 0.5080 | 640.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 31,563.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1600000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.0 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1060000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2510000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0211000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 424.8 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 2.5940000000 | 37.1 | 1.0000 | 96.2 |
| 6 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1830000000 | 87.4 | 1.0000 | 16.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 566.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 47,600.0 | بهاي واحد کار |  | 47,597.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از ‏‏5/3 متر و حداكثر 5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050202 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3436000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,437.4 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3279000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,631.0 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7175000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,668.1 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9434000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 4,683.9 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 147.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,567.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0015000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 36.8 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 133.1 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 52.5 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0663000000 | 34,054.1 | 1.0150 | 2,291.7 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,436.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 5,942.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2750000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 1,158.4 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 188.3 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2350000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,359.6 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0222000000 | 1,500,000.0 | 0.7940 | 26,440.2 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4600000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 1,630.1 |
| 6 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.2310000000 | 6,885.0 | 0.5080 | 807.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 31,584.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1060000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2350000000 | 76.6 | 1.0000 | 18.0 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0222000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 447.0 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4600000000 | 37.1 | 1.0000 | 54.2 |
| 6 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2310000000 | 87.4 | 1.0000 | 20.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 549.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 51,600.0 | بهاي واحد کار |  | 51,643.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي در ديوار‌هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از ‏‏5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050203 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3436000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,437.4 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3360000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,696.0 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7333000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,770.9 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9615000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 4,773.7 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 147.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,825.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0017000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 41.7 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 133.1 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0107000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 52.5 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0904000000 | 34,054.1 | 1.0150 | 3,124.7 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,436.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,780.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.3120000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 1,314.2 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 188.3 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2390000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,382.7 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0224000000 | 1,500,000.0 | 0.8680 | 29,164.8 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9800000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 1,094.2 |
| 6 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.3100000000 | 6,885.0 | 0.5080 | 1,084.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 34,228.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.6240000000 | 26.2 | 1.0000 | 16.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2390000000 | 76.6 | 1.0000 | 18.3 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0224000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 451.0 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9800000000 | 37.1 | 1.0000 | 36.4 |
| 6 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3100000000 | 87.4 | 1.0000 | 27.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 556.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 55,400.0 | بهاي واحد کار |  | 55,389.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي در ديوار‌هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از ‏‏5/7 متر و حداكثر10 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050204 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3317000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,387.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3447000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,765.8 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7505000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,882.8 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9816000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 4,873.5 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 147.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,056.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0017000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 41.7 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0103000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 128.2 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0103000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 50.5 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1046000000 | 43,340.3 | 1.0150 | 4,601.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,436.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 8,249.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.3300000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 1,390.0 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 188.3 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2420000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,400.1 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0225000000 | 1,500,000.0 | 0.9410 | 31,758.8 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.7300000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 815.0 |
| 6 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.3840000000 | 6,885.0 | 0.5080 | 1,343.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,895.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1060000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2420000000 | 76.6 | 1.0000 | 18.5 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0225000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 453.0 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.7300000000 | 37.1 | 1.0000 | 27.1 |
| 6 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3840000000 | 87.4 | 1.0000 | 33.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 542.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 59,700.0 | بهاي واحد کار |  | 59,744.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ‏ضلعي تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050301 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2944000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,231.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5806000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,658.6 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5540000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,604.4 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.2346000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 6,129.6 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1667000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 202.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 15,826.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0007000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 17.2 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0091000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 113.2 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0091000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 44.6 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1770000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 970.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,145.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.1380000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 581.3 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 188.3 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2550000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,475.3 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0203000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 24,725.4 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 2.0500000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 2,288.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 29,259.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1590000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.0 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1060000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2550000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.5 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0203000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 408.7 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 2.0500000000 | 37.1 | 1.0000 | 76.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 514.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 46,700.0 | بهاي واحد کار |  | 46,744.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ‏ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 5/3 متر و حداكثر 5/5 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050302 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2974000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,244.2 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5344000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,287.9 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5089000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,310.9 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.0695000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 5,309.9 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1480000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 179.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,332.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0012000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 29.4 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0092000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 114.5 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0092000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 45.1 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0678000000 | 34,054.1 | 1.0150 | 2,343.5 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,923.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,447.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2200000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 926.7 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 191.8 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2240000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,296.0 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0210000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 25,578.0 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0470000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 1,169.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 29,161.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1080000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2240000000 | 76.6 | 1.0000 | 17.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0210000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 422.8 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0470000000 | 37.1 | 1.0000 | 38.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 488.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 50,400.0 | بهاي واحد کار |  | 50,430.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ‏ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050303 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2941000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,230.3 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5457000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,378.6 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5212000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,391.0 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.0929000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 5,426.1 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 161.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,587.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0013000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 31.9 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0091000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 113.2 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0091000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 44.6 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0926000000 | 34,054.1 | 1.0150 | 3,200.7 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,923.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 7,305.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2470000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 1,040.4 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 191.8 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2260000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,307.5 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0213500000 | 1,500,000.0 | 0.8860 | 28,374.2 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.6980000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 779.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 31,693.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1080000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2260000000 | 76.6 | 1.0000 | 17.3 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0213500000 | 20,134.2 | 1.0000 | 429.9 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.6980000000 | 37.1 | 1.0000 | 25.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 483.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 54,100.0 | بهاي واحد کار |  | 54,069.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ‏ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 5/7 متر و حداكثر10 متر ‏باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050304 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2912000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,218.2 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5590000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,485.3 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5337000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,472.3 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.1173000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 5,547.3 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.0833000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 101.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,824.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0014000000 | 24,178.1 | 1.0150 | 34.4 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0090000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 112.0 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0090000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 44.1 |
| 4 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1071000000 | 43,340.3 | 1.0150 | 4,711.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0150 | 2,923.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 8,817.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2620000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 1,103.6 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 191.8 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2270000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,313.3 |
| 4 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0216100000 | 1,500,000.0 | 0.9570 | 31,021.2 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5250000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 586.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 34,216.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1080000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.8 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2270000000 | 76.6 | 1.0000 | 17.4 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0216100000 | 20,134.2 | 1.0000 | 435.1 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5250000000 | 37.1 | 1.0000 | 19.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 481.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 58,300.0 | بهاي واحد کار |  | 58,339.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، درتاوه ها (دالها) تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050401 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3972000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,661.7 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4543000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 3,645.2 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4306000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 2,801.5 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9792000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 4,861.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,970.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 153.1 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0123000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 60.3 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,128.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0165700000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 20,182.3 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 4.5900000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 5,124.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 26,931.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0165700000 | 20,134.2 | 1.0000 | 333.6 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 4.5900000000 | 37.1 | 1.0000 | 170.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 531.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 41,600.0 | بهاي واحد کار |  | 41,560.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تاوه ها (دالها) در صورتي كه ارتفاع بيش ‏از 5/3 متر و حداكثر 5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050402 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5768000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 2,413.0 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4975000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 3,991.8 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4737000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,081.9 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.0652000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 5,288.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,775.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0179000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 222.7 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0179000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 87.8 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,225.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0165700000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 20,182.3 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 8.2300000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 9,188.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 30,995.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0165700000 | 20,134.2 | 1.0000 | 333.6 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 8.2300000000 | 37.1 | 1.0000 | 305.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 666.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 47,700.0 | بهاي واحد کار |  | 47,662.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تاوه ها (دالها) در صورتي كه ارتفاع بيش ‏از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050403 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6706000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 2,805.4 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6093000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,888.9 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5857000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 3,810.6 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.2903000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 6,406.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 17,911.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0208000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 258.8 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0208000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 102.0 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,276.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0200900000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 24,469.6 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 9.4000000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 10,495.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,588.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0200900000 | 20,134.2 | 1.0000 | 404.5 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 9.4000000000 | 37.1 | 1.0000 | 348.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 780.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 56,600.0 | بهاي واحد کار |  | 56,556.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تاوه ها (دالها) در صورتي كه ارتفاع بيش ‏از 5/7 متر و حداكثر10 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050404 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9081000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 3,799.0 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7253000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 5,819.6 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7018000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,565.9 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.5209000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 7,551.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 21,735.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0282000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 350.9 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0282000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 138.3 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,404.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0238400000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 29,037.1 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 13.4000000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 14,961.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 45,622.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0238400000 | 20,134.2 | 1.0000 | 480.0 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 13.4000000000 | 37.1 | 1.0000 | 497.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 1,004.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 69,800.0 | بهاي واحد کار |  | 69,766.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050501 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5780000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 2,418.0 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6695000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 5,371.9 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6457000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,201.0 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.4109000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 7,004.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,995.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0179000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 222.7 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0179000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 87.8 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,225.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0218900000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 26,662.0 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 7.1200000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 7,949.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,235.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0218900000 | 20,134.2 | 1.0000 | 440.7 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 7.1200000000 | 37.1 | 1.0000 | 264.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 732.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 57,200.0 | بهاي واحد کار |  | 57,189.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از ‏‏5/3 متر و حداكثر 5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050502 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6757000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 2,826.7 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7813000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 6,269.0 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7576000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,929.0 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.6327000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 8,106.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 22,130.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0209000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 260.1 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0209000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 102.5 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,277.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0203500000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 24,786.3 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 9.4300000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 10,528.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,938.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0203500000 | 20,134.2 | 1.0000 | 409.7 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 9.4300000000 | 37.1 | 1.0000 | 349.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 786.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 61,100.0 | بهاي واحد کار |  | 61,134.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از ‏‏5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050503 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8611000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 3,602.3 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0191000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 8,177.0 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.9950000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 6,473.5 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 2.1108000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 10,479.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 28,732.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0267000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 332.3 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0267000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 130.9 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,378.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0206400000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 25,139.5 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 13.2100000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 14,749.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 41,512.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0206400000 | 20,134.2 | 1.0000 | 415.6 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 13.2100000000 | 37.1 | 1.0000 | 490.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 932.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 72,600.0 | بهاي واحد کار |  | 72,556.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از ‏‏5/7 متر و حداكثر10 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050504 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8667000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 3,625.8 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.4286000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 11,462.8 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.4035000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 9,131.2 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 2.9304000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 14,549.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 38,768.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0268000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 333.5 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0268000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 131.4 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,380.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0218800000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 26,649.8 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 13.0000000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 14,514.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 42,788.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0218800000 | 20,134.2 | 1.0000 | 440.5 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 13.0000000000 | 37.1 | 1.0000 | 482.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 949.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 83,900.0 | بهاي واحد کار |  | 83,887.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در شناژهاي افقي روي ديوار، در هر ارتفاع.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050601 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3697000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,546.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2667000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,139.9 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 1.3330000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 8,672.6 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.3330000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 6,618.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,977.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0115000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 143.1 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0115000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 56.4 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1810000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 992.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,191.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 191.8 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2200000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,272.8 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0237000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 28,866.6 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.1700000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 1,306.3 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 31,637.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 43.8 | 1.0000 | 7.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.4 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2200000000 | 76.6 | 1.0000 | 16.9 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0237000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 477.2 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 1.1700000000 | 37.1 | 1.0000 | 43.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 546.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 52,400.0 | بهاي واحد کار |  | 52,352.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در پله هاي بتني شامل تير، دال، دست انداز، ‏كف پله و مانندآن به طور كامل در هر ارتفاع و به ‏هرشكل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050701 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4450000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 1,861.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6664000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 5,347.0 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.7970000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 5,185.3 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.5124000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 7,508.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 19,902.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0138000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 171.7 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0138000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 67.7 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.1670000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 915.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 1,154.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 177.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 1,446.4 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0202600000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 24,676.7 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 4.7900000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 5,348.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 31,648.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1500000000 | 43.8 | 1.0000 | 6.6 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.3 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 76.6 | 1.0000 | 19.2 |
| 4 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0202600000 | 20,134.2 | 1.0000 | 407.9 |
| 5 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 4.7900000000 | 37.1 | 1.0000 | 177.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 612.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 53,300.0 | بهاي واحد کار |  | 53,318.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها، ‏تيرها و ستونها، با استفاده از تخته نراد خارجي .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050801 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0879000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 367.7 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0701000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 562.5 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.1524000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 991.5 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.1980000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 983.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,904.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0027000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 33.6 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0027000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 13.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 46.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 289.3 |
| 2 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0042000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 5,115.6 |
| 3 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5188000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 579.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 5,984.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 76.6 | 1.0000 | 3.8 |
| 2 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0042000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 84.6 |
| 3 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5188000000 | 37.1 | 1.0000 | 19.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 107.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 9,040.0 | بهاي واحد کار |  | 9,043.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي 050201 تا 050204، در ‏صورتي كه به‌جاي بولت از فاصله نگهدارهاي ‏مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050802 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | -0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0150 | -161.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | -161.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | -0.0009000000 | 24,178.1 | 1.0150 | -22.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | -22.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | -0.1630000000 | 4,150.0 | 1.0150 | -686.6 |
| 2 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | -0.1830000000 | 6,885.0 | 1.0150 | -1,278.9 |
| 3 | فاصله‌نگهدارقالب‌بندي‌ديوارها باصفحه‌اب‌بند‌0 | عدد | 1.0000000000 | 5,000.0 | 1.0150 | 5,075.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 3,109.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.8000000000 | 26.2 | 1.0000 | 21.0 |
| 2 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.1830000000 | 87.4 | 1.0000 | -16.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 5.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,930.0 | بهاي واحد کار |  | 2,930.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي قالب بندي با استفاده از تخته ‏نراد خارجي براي سطوح منحني، به استثناي ستونها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050803 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0454000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 189.9 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3218000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 2,582.1 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.2443000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 1,589.4 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.1179000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 585.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,946.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0008000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 10.0 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0008000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 3.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 13.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0660000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 381.8 |
| 2 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0042200000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 5,140.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 5,521.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0660000000 | 76.6 | 1.0000 | 5.1 |
| 2 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0042200000 | 20,134.2 | 1.0000 | 85.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 90.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 10,600.0 | بهاي واحد کار |  | 10,572.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي 050301 تا 050304، ولي با ‏مقطع منحني و غير چهار ضلعي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050804 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0578000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 241.8 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5416000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 4,345.7 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6226000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 4,050.7 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.4149000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 2,059.9 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | -0.1667000000 | 1,195.5 | 1.0150 | -202.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 10,495.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | -0.0007000000 | 24,178.1 | 1.0150 | -17.2 |
| 2 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 22.4 |
| 3 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0018000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 8.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 14.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | -0.1380000000 | 4,150.0 | 1.0150 | -581.3 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0620000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 358.7 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0086400000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 10,523.5 |
| 4 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.3604000000 | 1,100.0 | 1.0150 | -402.4 |
| 5 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4000000000 | 4,000.0 | 1.0150 | 1,624.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 11,522.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.8000000000 | 26.2 | 1.0000 | 21.0 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0620000000 | 76.6 | 1.0000 | 4.7 |
| 3 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0086400000 | 20,134.2 | 1.0000 | 174.0 |
| 4 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | -0.3604000000 | 37.1 | 1.0000 | -13.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 186.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 22,200.0 | بهاي واحد کار |  | 22,218.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهاي قالب بندي در سطوح شيبدار با استفاده از ‏تخته نراد خارجي در صورتيكه شيب بيش از 5 درصد ‏باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050805 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0681000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 546.4 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0646000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 420.3 |
| 3 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.1469000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 729.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,696.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,700.0 | بهاي واحد کار |  | 1,696.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي حكمي بودن قالب بندي، با استفاده از ‏تخته نراد خارجي، براي بتن نمايان (اكسپوز).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050806 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1187000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 496.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1051000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 843.3 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.2286000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 1,487.3 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.2970000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 1,474.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,301.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0037000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 46.0 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0037000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 18.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 64.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0088000000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 10,718.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 10,718.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0088000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 177.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 177.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 15,300.0 | بهاي واحد کار |  | 15,261.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي قالب بندي با استفاده از تخته ‏نراد خارجي، در صورتي كه عمليات قالب بندي زير ‏تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه ‏موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050807 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2700000000 | 5,697.5 | 1.0150 | 1,561.4 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0062000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 49.7 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0622000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 404.7 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0729000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 361.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,377.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پمپ‌لجن‌كش‌ديزلي‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.8000000000 | 5,790.9 | 1.0150 | 4,702.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,702.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,080.0 | بهاي واحد کار |  | 7,079.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهاي قالب بندي، با استفاده از تخته نراد ‏خارجي، در صورتي كه قالب الزاما در كار باقي بماند ‏‏(قالب گم شده).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050808 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.1807000000 | 4,121.6 | 1.0150 | -755.9 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0134000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 107.5 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -0.0979000000 | 6,409.9 | 1.0150 | -636.9 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | -0.0506000000 | 4,891.5 | 1.0150 | -251.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | -1,536.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | -0.0013000000 | 12,260.0 | 1.0150 | -16.2 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | -0.0013000000 | 4,830.2 | 1.0150 | -6.4 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | -0.0830000000 | 5,400.0 | 1.0150 | -454.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | -477.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1020000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 590.1 |
| 2 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0142100000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 17,307.8 |
| 3 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | -5.9000000000 | 1,100.0 | 1.0150 | -6,587.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 11,310.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.0750000000 | 43.8 | 1.0000 | -3.3 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.1020000000 | 76.6 | 1.0000 | 7.8 |
| 3 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0142100000 | 20,134.2 | 1.0000 | 286.1 |
| 4 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | -5.9000000000 | 37.1 | 1.0000 | -218.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 71.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 9,370.0 | بهاي واحد کار |  | 9,368.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : قالب بندي درز انبساط در بتن با استفاده از تخته ‏نرادخارجي، با تمام وسايل لازم به استثناي كف ‏سازيهاي بتني برحسب حجم درز.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050901 واحد:دسيمتر مكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0293000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 122.6 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0412000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 330.6 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0411000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 267.4 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0841000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 417.5 |
| 5 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.0110000000 | 1,195.5 | 1.0150 | 13.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,151.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0009000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 11.2 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0009000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 4.4 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0120000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 65.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 81.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 4,150.0 | 1.0150 | 42.1 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0035000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 12.4 |
| 3 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0180000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 104.1 |
| 4 | پلاستوفوم‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0011000000 | 230,000.0 | 1.0150 | 256.8 |
| 5 | چسب‌پلاستوفوم‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0080000000 | 5,100.0 | 1.0150 | 41.4 |
| 6 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0015600000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 1,900.1 |
| 7 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1193000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 133.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 2,490.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0110000000 | 43.8 | 1.0000 | 0.5 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0070000000 | 26.2 | 1.0000 | 0.2 |
| 3 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0180000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.4 |
| 4 | حمل‌موادمصرفي‌درنقاشي‌وچسبها‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0080000000 | 65.5 | 1.0000 | 0.5 |
| 5 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0015600000 | 20,134.2 | 1.0000 | 31.4 |
| 6 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1193000000 | 37.1 | 1.0000 | 4.4 |
| 7 | حمل‌پلاستوفوم‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0011000000 | 14,345.6 | 1.0000 | 15.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 54.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,780.0 | بهاي واحد کار |  | 3,777.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تعبيه انواع درز در كف سازي هاي بتني درموقع اجرا ‏با استفاده از تخته نرادخارجي، با تمام وسايل لازم ‏بدون پركردن آن برحسب حجم درز.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:050902 واحد:دسيمتر مكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0058000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 24.3 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0200000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 160.5 |
| 3 | نجارقالب‌بنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0200000000 | 6,409.9 | 1.0150 | 130.1 |
| 4 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0400000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 198.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 513.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 2.5 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 1.0 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0083000000 | 5,400.0 | 1.0150 | 45.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 49.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0010000000 | 3,500.0 | 1.0150 | 3.6 |
| 2 | ميخ‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0010000000 | 5,700.0 | 1.0150 | 5.8 |
| 3 | تخته‌نرادخارجي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0008100000 | 1,500,000.0 | 0.8120 | 986.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 996.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0008100000 | 20,134.2 | 1.0000 | 16.3 |
| 2 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0075000000 | 37.1 | 1.0000 | 0.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 16.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,580.0 | بهاي واحد کار |  | 1,575.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏پنجم.قالب‏بندي‏چوبي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل، چوب بست و تخته كوبي براي ‏جلوگيري از ريزش خاك در پي ها، گودها و كانالها ‏در هر عمق.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:051001 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.5748000000 | 4,121.6 | 1.0150 | 6,588.1 |
| 2 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9615000000 | 7,905.2 | 1.0150 | 7,714.9 |
| 3 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.0710000000 | 4,891.5 | 1.0150 | 5,317.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 19,620.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1182000000 | 12,260.0 | 1.0150 | 1,470.9 |
| 2 | تريلركفي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ بدون‌كشنده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1182000000 | 4,830.2 | 1.0150 | 579.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 2,050.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراورس‌ايراني‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0620000000 | 1,260,000.0 | 1.0150 | 79,291.8 |
| 2 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 9.2900000000 | 1,100.0 | 1.0150 | 10,372.3 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌10وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0600000000 | 4,140.0 | 1.0150 | 252.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 89,916.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0600000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.6 |
| 2 | حمل‌تخته‌والوار‌0 | مترمكعب‌ | 0.0620000000 | 20,134.2 | 1.0000 | 1,248.3 |
| 3 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 9.2900000000 | 37.1 | 1.0000 | 344.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 1,594.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 113,000.0 | بهاي واحد کار |  | 113,181.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي ‏درپي ها و شناژهاي پي‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060101 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3982000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,682.3 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0432000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 340.2 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4320000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,739.5 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.5016000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 2,514.9 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0152000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 260.8 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0152000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 219.6 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0152000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 176.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 7,934.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0073000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 180.9 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0152000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 147.7 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0019000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 88.1 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 726.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0076000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 116.6 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3308000000 | 4,550.0 | 3.8040 | 5,725.6 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4277000000 | 4,010.0 | 3.8040 | 6,524.2 |
| 5 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0200000000 | 18,000.0 | 1.6400 | 590.4 |
| 6 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3403000000 | 4,200.0 | 3.8040 | 5,436.9 |
| 7 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2625000000 | 4,075.0 | 3.8040 | 4,069.1 |
| 8 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0136000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 265.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 22,907.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.1688000000 | 26.2 | 1.0000 | 30.6 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2625000000 | 32.7 | 1.0000 | 8.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 41.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 31,600.0 | بهاي واحد کار |  | 31,609.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر 5/3 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060201 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4057000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,713.9 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2945000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,318.9 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5633000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,572.1 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.6131000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 3,074.0 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0172000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 295.1 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0172000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 248.4 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0172000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 200.1 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 163.3 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0058000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 195.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 11,781.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0074000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 183.4 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0172000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 167.2 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0023000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 106.7 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0590000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 326.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 783.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0090000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 138.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,519.8 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.1630000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 693.4 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 190.1 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4490000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,563.1 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0083000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 78.6 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 8 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3652000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 7,294.9 |
| 9 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 89.0 |
| 10 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1515000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 2,936.2 |
| 11 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0555000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 964.0 |
| 12 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.1830000000 | 6,885.0 | 0.5130 | 646.4 |
| 13 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0139000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 271.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 30,602.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.3 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4190000000 | 26.2 | 1.0000 | 37.2 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.3 |
| 4 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2070000000 | 32.7 | 1.0000 | 6.8 |
| 5 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1830000000 | 87.4 | 1.0000 | 16.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 62.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 43,200.0 | بهاي واحد کار |  | 43,230.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5/3 متر و ‏حداكثر 5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060202 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4255000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,797.6 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2742000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,159.1 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5486000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,478.9 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.5970000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 2,993.2 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 312.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 262.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 211.7 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 148.6 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0045000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 151.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 11,516.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0078000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 193.3 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0663000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 2,314.2 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0182000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 176.9 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0024000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 111.3 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,460.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 5,587.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0095000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 145.7 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3892000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 8,422.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2750000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 1,169.8 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 190.1 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 3.8500 | 7,067.7 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0083000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 78.6 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0310000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,143.9 |
| 8 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3762000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 7,514.7 |
| 9 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 89.0 |
| 10 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1560000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,023.4 |
| 11 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0572000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 993.5 |
| 12 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.2310000000 | 6,885.0 | 0.5130 | 815.9 |
| 13 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0146000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 285.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 30,939.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.5905000000 | 26.2 | 1.0000 | 41.7 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.3 |
| 4 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2132000000 | 32.7 | 1.0000 | 7.0 |
| 5 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2310000000 | 87.4 | 1.0000 | 20.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 71.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 48,100.0 | بهاي واحد کار |  | 48,115.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5/5 متر و ‏حداكثر 5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060203 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4275000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,806.0 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3100000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,441.0 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5915000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,750.9 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.6438000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 3,227.9 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 312.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 262.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 211.7 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 148.6 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0045000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 151.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,313.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0078000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 193.3 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0904000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 3,155.5 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0182000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 176.9 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0024000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 111.3 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,460.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,429.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0095000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 145.7 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3892000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 8,422.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.3120000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 1,327.2 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 190.1 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 6.3450 | 11,648.0 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0083000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 78.6 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0320000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,180.8 |
| 8 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3828000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 7,646.5 |
| 9 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 89.0 |
| 10 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1560000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,023.4 |
| 11 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0572000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 993.5 |
| 12 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.3100000000 | 6,885.0 | 0.5130 | 1,094.9 |
| 13 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0146000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 285.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,124.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.6351000000 | 26.2 | 1.0000 | 42.8 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.3 |
| 4 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2132000000 | 32.7 | 1.0000 | 7.0 |
| 5 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3100000000 | 87.4 | 1.0000 | 27.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 79.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 54,900.0 | بهاي واحد کار |  | 54,946.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5/7 متر و ‏حداكثر10 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060204 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4275000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,806.0 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3239000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,550.4 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6196000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,929.1 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.6754000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 3,386.3 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 312.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 262.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0182000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 211.7 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1213000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 148.6 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0045000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 151.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,759.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0078000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 193.3 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1046000000 | 43,340.3 | 1.0250 | 4,646.7 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0182000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 176.9 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0024000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 111.3 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.0000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,460.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 7,920.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0095000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 145.7 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3892000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 8,422.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.3300000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 1,403.7 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 190.1 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 9.3700 | 17,201.2 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0083000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 78.6 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0320000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,180.8 |
| 8 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3828000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 7,646.5 |
| 9 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 89.0 |
| 10 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1560000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,023.4 |
| 11 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0572000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 993.5 |
| 12 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | 0.3840000000 | 6,885.0 | 0.5130 | 1,356.3 |
| 13 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0146000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 285.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 42,016.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.6531000000 | 26.2 | 1.0000 | 43.3 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.3 |
| 4 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2132000000 | 32.7 | 1.0000 | 7.0 |
| 5 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3840000000 | 87.4 | 1.0000 | 33.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 86.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 62,800.0 | بهاي واحد کار |  | 62,782.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع ‏حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060301 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3571000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,508.6 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4405000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,468.5 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4405000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,793.4 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9641000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 4,833.8 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0189000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 324.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0189000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 273.0 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0189000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 219.8 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1667000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 204.3 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0119000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 401.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 14,027.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0065000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 161.1 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0189000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 183.7 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0026000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 120.6 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0590000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 326.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 792.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0102000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 156.4 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,519.8 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.1380000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 587.0 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 190.1 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0183000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 173.2 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0340000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,254.6 |
| 8 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1723000000 | 4,000.0 | 2.3780 | 1,638.9 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1045000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 2,025.3 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1283000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 2,228.4 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0122000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 238.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 24,594.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0530000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.3 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2131000000 | 26.2 | 1.0000 | 31.8 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2328000000 | 32.7 | 1.0000 | 7.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 41.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 39,500.0 | بهاي واحد کار |  | 39,455.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ‏ارتفاع بيش از 5/3 متر و حداكثر 5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060302 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3690000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,558.9 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4054000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,192.1 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4054000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,570.8 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.8351000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 4,187.0 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 327.7 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 275.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 222.2 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1480000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 181.4 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0165000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 557.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,073.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0067000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 166.0 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0678000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 2,366.6 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0191000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 185.6 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0026000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 120.6 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,952.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,122.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0103000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 158.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3538000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,656.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2200000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 935.8 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 193.7 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 4.0400 | 7,416.5 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0233000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 220.5 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0300000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,107.0 |
| 8 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1635000000 | 4,000.0 | 2.3780 | 1,555.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1230000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 2,383.8 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1400000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 2,431.6 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0126000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 246.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 24,304.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3024000000 | 26.2 | 1.0000 | 34.1 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2630000000 | 32.7 | 1.0000 | 8.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 45.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 43,500.0 | بهاي واحد کار |  | 43,545.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ‏ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060303 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3788000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,600.3 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4160000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,275.6 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4160000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,638.0 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.8534000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 4,278.8 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 327.7 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 275.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 222.2 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 163.3 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0165000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 557.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,338.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0069000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 171.0 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0926000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 3,232.2 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0191000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 185.6 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0026000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 120.6 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,952.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 6,993.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0103000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 158.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3538000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,656.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2470000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 1,050.7 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 193.7 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 6.3900 | 11,730.6 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0233000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 220.5 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0300000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,107.0 |
| 8 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1553000000 | 4,000.0 | 2.3780 | 1,477.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1647000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,192.0 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1400000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 2,431.6 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0130000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 253.8 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 29,471.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3212000000 | 26.2 | 1.0000 | 34.6 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3047000000 | 32.7 | 1.0000 | 10.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 47.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 49,900.0 | بهاي واحد کار |  | 49,850.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ‏ارتفاع بيش از 5/7 متر و حداكثر 10 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060304 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3887000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,642.1 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4259000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,353.6 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4259000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,700.8 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.9049000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 4,537.0 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 327.7 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 275.9 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 222.2 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.0833000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 102.1 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0165000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 557.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,718.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0071000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 176.0 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1071000000 | 43,340.3 | 1.0250 | 4,757.8 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0191000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 185.6 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0026000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 120.6 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0600000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 332.1 |
| 6 | داربست‌فلزي‌‌0 | مترمربع‌ | 1.2000000000 | 2,400.0 | 1.0250 | 2,952.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 8,524.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0103000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 158.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3538000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,656.2 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.2620000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 1,114.5 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 193.7 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4578000000 | 4,010.0 | 8.8300 | 16,209.9 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0233000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 220.5 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0300000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,107.0 |
| 8 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1475000000 | 4,000.0 | 2.3780 | 1,403.0 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2063000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,998.2 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1400000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 2,431.6 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0133000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 259.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 34,752.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.4 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3284000000 | 26.2 | 1.0000 | 34.8 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3463000000 | 32.7 | 1.0000 | 11.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 48.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 57,000.0 | بهاي واحد کار |  | 57,043.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تاوه ها (دالها) تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060401 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4471000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,888.8 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3561000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,803.9 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.3561000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,258.2 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.7792000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 3,906.7 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0196000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 336.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0196000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 283.1 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0196000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 228.0 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0205000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 692.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,396.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0082000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 203.2 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0196000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 190.5 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0027000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 125.2 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 828.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0107000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 164.1 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0293000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 277.3 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2317000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 4,628.3 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1277000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,011.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1288000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 2,496.2 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1752000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 3,043.0 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0149000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 290.9 |
| 12 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.0252000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 617.2 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 30,042.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2699000000 | 26.2 | 1.0000 | 33.3 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3040000000 | 32.7 | 1.0000 | 9.9 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0378000000 | 50.3 | 1.0000 | 1.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 47.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 43,300.0 | بهاي واحد کار |  | 43,315.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از 5/3 متر و حداكثر ‏‏5/5 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060402 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5221000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 2,205.7 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3306000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 2,603.2 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.3306000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,096.5 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.7237000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 3,628.5 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 288.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 242.7 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 195.4 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0096000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 324.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 11,584.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0095000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 235.4 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0630000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 2,199.0 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0168000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 163.3 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,005.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0084000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 128.8 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0068000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 64.4 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2317000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 4,628.3 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1277000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,011.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4875000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 9,448.1 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0117000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 228.4 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.0888000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 2,175.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 35,198.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2474000000 | 26.2 | 1.0000 | 32.7 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4875000000 | 32.7 | 1.0000 | 15.9 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1332000000 | 50.3 | 1.0000 | 6.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 57.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 49,800.0 | بهاي واحد کار |  | 49,845.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر ‏‏5/7 متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060403 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6280000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 2,653.1 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4064000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,200.0 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4064000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 2,577.1 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.8893000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 4,458.8 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 288.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 242.7 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 195.4 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0097000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 327.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 13,942.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0115000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 285.0 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0859000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 2,998.4 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0168000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 163.3 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,854.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0084000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 128.8 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0070000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 66.3 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2317000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 4,628.3 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1277000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,011.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.7707000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 14,936.7 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0117000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 228.4 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.1411000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 3,456.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 41,970.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2476000000 | 26.2 | 1.0000 | 32.7 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.7707000000 | 32.7 | 1.0000 | 25.2 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2117000000 | 50.3 | 1.0000 | 10.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 70.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 59,800.0 | بهاي واحد کار |  | 59,837.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از 5/7 متر و حداكثر10 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060404 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7973000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 3,368.3 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4862000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 3,828.4 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.4862000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,083.2 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.0640000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 5,334.7 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 288.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 242.7 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 195.4 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0100000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 337.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 16,678.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0146000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 361.8 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0994000000 | 43,340.3 | 1.0250 | 4,415.7 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0168000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 163.3 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 5,348.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0084000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 128.8 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0072000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 68.1 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2317000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 4,628.3 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1277000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,011.2 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2235000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 23,712.3 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0117000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 228.4 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.2250000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 5,511.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 52,802.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2478000000 | 26.2 | 1.0000 | 32.7 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2235000000 | 32.7 | 1.0000 | 40.0 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3375000000 | 50.3 | 1.0000 | 17.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 91.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 74,900.0 | بهاي واحد کار |  | 74,921.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي ‏براي سقفهاي مركب(‏COMPOSITE‏).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060405 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4918000000 | 4,121.6 | 1.1300 | 2,290.5 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3917000000 | 7,682.0 | 1.1300 | 3,400.2 |
| 3 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.8571000000 | 4,891.5 | 1.1300 | 4,737.5 |
| 4 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0216000000 | 7,214.0 | 2.6200 | 408.3 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0216000000 | 6,074.1 | 2.6200 | 343.7 |
| 6 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0216000000 | 4,891.5 | 2.6200 | 276.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 11,457.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0196000000 | 4,087.4 | 2.6200 | 209.9 |
| 2 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0027000000 | 19,500.0 | 2.6200 | 137.9 |
| 3 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.1300 | 341.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 689.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0107000000 | 6,450.0 | 2.6200 | 180.8 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 5.2300 | 8,285.9 |
| 3 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 5.2300 | 9,437.5 |
| 4 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.6200 | 1,556.3 |
| 5 | چوب‌گردسفيدخشك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.5400000000 | 1,100.0 | 1.1500 | 1,948.1 |
| 6 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0149000000 | 8,210.0 | 2.6200 | 320.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 21,729.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0560000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.5 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2699000000 | 26.2 | 1.0000 | 33.3 |
| 3 | حمل‌چوب‌گرد‌0 | كيلوگرم‌ | 1.5400000000 | 37.1 | 1.0000 | 57.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 92.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 34,000.0 | بهاي واحد کار |  | 33,968.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060501 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5539000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 2,340.0 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5249000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 4,133.1 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5249000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,328.6 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.1490000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 5,760.8 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0214000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 367.1 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0214000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 309.1 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0214000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 248.9 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0308000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 1,039.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 17,527.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0101000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 250.3 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0214000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 208.0 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0030000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 139.1 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 907.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0121000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 185.6 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0440000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 416.4 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 6,941.4 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1915000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,516.4 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1933000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,746.3 |
| 10 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2628000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 4,564.6 |
| 11 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0184000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 359.2 |
| 12 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.0377000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 923.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 36,167.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4642000000 | 26.2 | 1.0000 | 38.4 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4561000000 | 32.7 | 1.0000 | 14.9 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0570000000 | 50.3 | 1.0000 | 2.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 58.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 54,700.0 | بهاي واحد کار |  | 54,660.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/3 متر و حداكثر 5/5 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060502 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6069000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 2,563.9 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5191000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 4,087.4 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.5191000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,291.8 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.1362000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 5,696.7 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0170000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 291.6 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0170000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 245.6 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0170000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 197.7 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0113000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 381.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 16,756.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0111000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 275.1 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0663000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 2,314.2 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0170000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 165.2 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 3,161.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0085000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 130.4 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0088000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 83.3 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 6,941.4 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1915000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,516.4 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5725000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 11,095.5 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0135000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 263.6 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.1044000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 2,557.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 40,102.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4290000000 | 26.2 | 1.0000 | 37.4 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5725000000 | 32.7 | 1.0000 | 18.7 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1566000000 | 50.3 | 1.0000 | 7.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 66.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 60,100.0 | بهاي واحد کار |  | 60,086.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060503 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.7273000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 3,072.6 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6786000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 5,343.3 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6786000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 4,303.3 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.4851000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 7,446.0 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 289.9 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 244.1 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 196.6 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0113000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 381.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 21,277.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0133000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 329.6 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0904000000 | 34,054.1 | 1.0250 | 3,155.5 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0169000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 164.3 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,056.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0085000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 130.4 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0082000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 77.6 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 6,941.4 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1915000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,516.4 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.8950000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 17,345.7 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0134000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 261.6 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.1640000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 4,016.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 47,804.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4284000000 | 26.2 | 1.0000 | 37.4 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.8950000000 | 32.7 | 1.0000 | 29.3 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2460000000 | 50.3 | 1.0000 | 12.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 81.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 73,200.0 | بهاي واحد کار |  | 73,219.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/7 متر و حداكثر 10 ‏متر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060504 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8942000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 3,777.7 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.9578000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 7,541.8 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.9578000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 6,073.8 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 2.0961000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 10,509.4 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 289.9 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 244.1 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0169000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 196.6 |
| 8 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌پيچ‌تنظيم‌ داربست‌‌0 | عدد | 0.0117000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 395.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 29,028.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0163000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 404.0 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.1046000000 | 43,340.3 | 1.0250 | 4,646.7 |
| 3 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0169000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 164.3 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0021000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 97.4 |
| 5 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0560000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 310.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 5,622.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0085000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 130.4 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3482000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,535.0 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 179.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 8,582.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0083000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 78.6 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 6,941.4 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1915000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 1,516.4 |
| 9 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3417000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 26,003.1 |
| 10 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0135000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 263.6 |
| 11 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.2467000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 6,042.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 58,490.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0500000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.4285000000 | 26.2 | 1.0000 | 37.4 |
| 3 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3417000000 | 32.7 | 1.0000 | 43.9 |
| 4 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3700000000 | 50.3 | 1.0000 | 18.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 102.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 93,200.0 | بهاي واحد کار |  | 93,243.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ‏پله هاي بتني شامل تير، تاوه، دست انداز، كف پله و ‏مانند آن به طور كامل در هر ارتفاع و به هرشكل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060701 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.4716000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 1,992.3 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5298000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 4,171.7 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.6306000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 3,998.9 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 1.1478000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 5,754.8 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0194000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 332.8 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0194000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 280.2 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0194000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 225.7 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.0500000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 61.3 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0188000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 634.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 17,452.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0086000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 213.1 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0194000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 188.6 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0027000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 125.2 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0570000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 315.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 842.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0106000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 162.6 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3479000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 7,528.5 |
| 3 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0510000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 183.0 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4496000000 | 4,010.0 | 6.4200 | 11,574.6 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0269000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 254.6 |
| 6 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 7 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3252000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 6,495.9 |
| 8 | پروفيل‌وقوطي‌معمولي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1037000000 | 3,330.0 | 2.3780 | 821.2 |
| 9 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0038000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 33.2 |
| 10 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1615000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 3,130.0 |
| 11 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1632000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 2,834.6 |
| 12 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0158000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 308.5 |
| 13 | بست‌داربست‌‌0 | عدد | 0.0204000000 | 10,300.0 | 2.3780 | 499.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 35,044.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0510000000 | 43.8 | 1.0000 | 2.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.3373000000 | 26.2 | 1.0000 | 35.0 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0038000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.1 |
| 4 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3247000000 | 32.7 | 1.0000 | 10.6 |
| 5 | حمل‌اتصالات‌لوله‌هاي‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0306000000 | 50.3 | 1.0000 | 1.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 49.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 53,400.0 | بهاي واحد کار |  | 53,388.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها، ‏تيرها و ستونها، با استفاده از قالب فلزي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060801 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0850000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 359.1 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1178000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 927.6 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.2253000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 1,428.7 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.2452000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 1,229.4 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 68.6 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 57.8 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 46.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,117.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0016000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 39.7 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0040000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 38.9 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0005000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 23.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 101.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0020000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 30.7 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0868000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 1,878.3 |
| 3 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1123000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 2,141.7 |
| 4 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 1,217.7 |
| 5 | پروفيل‌ناوداني‌سردخم‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0913000000 | 4,200.0 | 4.7560 | 1,823.7 |
| 6 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0029000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 56.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 7,148.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3234000000 | 26.2 | 1.0000 | 8.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 8.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 11,400.0 | بهاي واحد کار |  | 11,376.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي 060201 تا 060204، در ‏صورتي كه به جاي بولت از فاصله نگهدارهاي ‏مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060802 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | -0.1333000000 | 1,195.5 | 1.0250 | -163.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | -163.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | -0.0009000000 | 24,178.1 | 1.0250 | -22.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | -22.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | -0.1630000000 | 4,150.0 | 1.0250 | -693.4 |
| 2 | .pg لوله‌پي‌ وي‌ سي‌ ‌21 | كيلوگرم‌ | -0.1830000000 | 6,885.0 | 1.0250 | -1,291.5 |
| 3 | فاصله‌نگهدارقالب‌بندي‌ديوارها باصفحه‌اب‌بند‌0 | عدد | 1.0000000000 | 5,000.0 | 1.0250 | 5,125.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 3,140.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2370000000 | 26.2 | 1.0000 | 6.2 |
| 2 | حمل‌لوله‌هاواتصالات‌پي‌وي‌سي‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.1830000000 | 87.4 | 1.0000 | -16.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | -9.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,940.0 | بهاي واحد کار |  | 2,944.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي قالب بندي با استفاده از قالب ‏فلزي، براي سطوح منحني به استثناي ستونها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060803 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.0333000000 | 4,121.6 | 1.0250 | -140.7 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.0441000000 | 7,682.0 | 1.0250 | -347.2 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -0.0441000000 | 6,186.7 | 1.0250 | -279.7 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | -0.0964000000 | 4,891.5 | 1.0250 | -483.3 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0351000000 | 7,214.0 | 1.4320 | 362.6 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0351000000 | 6,074.1 | 1.4320 | 305.3 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0351000000 | 4,891.5 | 1.4320 | 245.9 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | -0.1667000000 | 1,195.5 | 1.0250 | -204.3 |
| 9 | هزينه‌نوردكردن‌ورق‌وپروفيل‌اهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.5950000000 | 3,287.4 | 1.7630 | 9,244.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 8,702.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0034000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 84.3 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0351000000 | 4,087.4 | 1.4320 | 205.4 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0019000000 | 19,500.0 | 0.9210 | 34.1 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 323.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0080000000 | 6,450.0 | 0.9790 | 50.5 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3475000000 | 4,550.0 | 2.2960 | 3,630.3 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | -0.1380000000 | 4,150.0 | 1.0250 | -587.0 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4500000000 | 4,010.0 | 2.2960 | 4,143.1 |
| 5 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.1723000000 | 4,000.0 | 2.3780 | -1,638.9 |
| 6 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0063000000 | 8,210.0 | 0.5720 | 29.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 5,627.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4872000000 | 26.2 | 1.0000 | 12.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 12.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 14,700.0 | بهاي واحد کار |  | 14,666.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديف هاي 060301 تا 060304، ولي با ‏مقاطع منحني و غير چهار ضلعي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060804 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.0333000000 | 4,121.6 | 1.0250 | -140.7 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.0441000000 | 7,682.0 | 1.0250 | -347.2 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -0.0441000000 | 6,186.7 | 1.0250 | -279.7 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | -0.0964000000 | 4,891.5 | 1.0250 | -483.3 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0606000000 | 7,214.0 | 1.3020 | 569.2 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0606000000 | 6,074.1 | 1.3020 | 479.3 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0606000000 | 4,891.5 | 1.3020 | 385.9 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | -0.1667000000 | 1,195.5 | 1.0250 | -204.3 |
| 9 | هزينه‌نوردكردن‌ورق‌وپروفيل‌اهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 2.3925000000 | 3,287.4 | 1.5580 | 12,253.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,233.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0034000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 84.3 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0606000000 | 4,087.4 | 1.3020 | 322.5 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0036000000 | 19,500.0 | 0.9660 | 67.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 474.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0160000000 | 6,450.0 | 1.0350 | 106.8 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.6950000000 | 4,550.0 | 2.2960 | 7,260.5 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | -0.1380000000 | 4,150.0 | 1.0250 | -587.0 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9000000000 | 4,010.0 | 2.2960 | 8,286.3 |
| 5 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.1723000000 | 4,000.0 | 2.3780 | -1,638.9 |
| 6 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0142000000 | 8,210.0 | 0.8540 | 99.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 13,527.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.2847000000 | 26.2 | 1.0000 | 33.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 33.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 26,300.0 | بهاي واحد کار |  | 26,268.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها قالب بندي براي سطوح شيبدار با استفاده از ‏قالب فلزي درصورتيكه شيب بيش از 5 درصد باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060805 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0534000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 420.5 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0534000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 338.6 |
| 3 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.1169000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 586.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,345.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,350.0 | بهاي واحد کار |  | 1,345.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهابه رديفهاي قالب بندي با استفاده ازقالب ‏فلزي درصورتي كه عمليات قالب بندي زير تراز ‏آبهاي زيرزميني انجام شود وآبكشي با تلمبه موتوري ‏درحين اجراي كار ضروري باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060806 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2700000000 | 5,697.5 | 1.0250 | 1,576.8 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0043200000 | 7,682.0 | 1.0250 | 34.0 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0432000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 273.9 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0501600000 | 4,891.5 | 1.0250 | 251.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,136.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پمپ‌لجن‌كش‌ديزلي‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.8000000000 | 5,790.9 | 1.0250 | 4,748.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,748.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,880.0 | بهاي واحد کار |  | 6,884.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : قالب بندي درز انبساط دربتن با قالب فلزي، با تمام ‏وسايل لازم به استثناي كف سازيهاي بتني برحسب ‏حجم درز.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060901 واحد:دسيمتر مكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0249000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 105.2 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0310000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 244.1 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0326000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 206.7 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0643000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 322.4 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0013000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 22.3 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0013000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 18.8 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0013000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 15.1 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.0110000000 | 1,195.5 | 1.0250 | 13.5 |
| 9 | هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌جك‌سقفي‌‌0 | عدد | 0.0007000000 | 14,196.0 | 2.3780 | 23.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 971.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0005000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 12.4 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0013000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 12.6 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0002000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 9.3 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0039000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 21.6 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 55.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0007000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 10.7 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0232000000 | 4,550.0 | 4.7560 | 502.0 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 4,150.0 | 1.0250 | 42.5 |
| 4 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0035000000 | 3,500.0 | 1.0250 | 12.6 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0300000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 572.1 |
| 6 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0011000000 | 3,980.0 | 2.3780 | 10.4 |
| 7 | پيچ‌ومهره‌سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0023000000 | 18,000.0 | 2.0500 | 84.9 |
| 8 | پلاستوفوم‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0011000000 | 230,000.0 | 1.0250 | 259.3 |
| 9 | چسب‌پلاستوفوم‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0080000000 | 5,100.0 | 1.0250 | 41.8 |
| 10 | تسمه‌تخت‌ بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0172000000 | 4,000.0 | 2.3780 | 163.6 |
| 11 | لوله‌يك‌ويك‌دوم‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0061000000 | 4,075.0 | 4.7560 | 118.2 |
| 12 | لوله‌‌2 اينچ‌فولادي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0075000000 | 3,652.0 | 4.7560 | 130.3 |
| 13 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0009000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 17.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 1,966.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0035000000 | 43.8 | 1.0000 | 0.2 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0873000000 | 26.2 | 1.0000 | 2.3 |
| 3 | حمل‌موادمصرفي‌درنقاشي‌وچسبها‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0080000000 | 65.5 | 1.0000 | 0.5 |
| 4 | حمل‌پلاستوفوم‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0011000000 | 14,345.6 | 1.0000 | 15.8 |
| 5 | حمل‌لوله‌هاي‌فولادي‌يك‌دوم‌اينچ‌تا ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0136000000 | 32.7 | 1.0000 | 0.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 19.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,010.0 | بهاي واحد کار |  | 3,012.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏ششم.قالب‏بندي‏فلزي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تعبيه انواع درزكف سازي هاي بتني درموقع اجرا با ‏قالب فلزي، با تمام وسايل لازم بدون پركردن آن ‏برحسب حجم درز.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:060902 واحد:دسيمتر مكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0381000000 | 4,121.6 | 1.0250 | 161.0 |
| 2 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0180000000 | 7,682.0 | 1.0250 | 141.7 |
| 3 | قالب‌بندفلزي‌درجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0180000000 | 6,186.7 | 1.0250 | 114.1 |
| 4 | كمك‌قالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0360000000 | 4,891.5 | 1.0250 | 180.5 |
| 5 | قالب‌سازدرجه‌يك‌قالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0015000000 | 7,214.0 | 2.3780 | 25.7 |
| 6 | قالب‌سازدرجه‌دوقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0015000000 | 6,074.1 | 2.3780 | 21.7 |
| 7 | كمك‌قالب‌سازقالب‌فلزي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0015000000 | 4,891.5 | 2.3780 | 17.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 662.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0007000000 | 24,178.1 | 1.0250 | 17.3 |
| 2 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0015000000 | 4,087.4 | 2.3780 | 14.6 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0002000000 | 19,500.0 | 2.3780 | 9.3 |
| 4 | روغن‌قالب‌بندي‌‌0 | ليتر | 0.0028000000 | 5,400.0 | 1.0250 | 15.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 56.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0008000000 | 6,450.0 | 2.3780 | 12.3 |
| 2 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌‌3ميليمتر وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0262000000 | 4,010.0 | 4.7560 | 499.7 |
| 3 | ناوداني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0279000000 | 4,780.0 | 5.2480 | 699.9 |
| 4 | پروفيل‌زهواروقوطي‌ريزسبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0123000000 | 3,670.0 | 2.3780 | 107.3 |
| 5 | ضدزنگ‌روغني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0007000000 | 8,210.0 | 2.3780 | 13.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 1,332.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌قيرمظروف‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0025000000 | 43.8 | 1.0000 | 0.1 |
| 2 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0541000000 | 26.2 | 1.0000 | 1.4 |
| 3 | حمل‌پروفيلهاي‌فولادي‌دروپنجره‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0123000000 | 30.7 | 1.0000 | 0.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 1.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,050.0 | بهاي واحد کار |  | 2,053.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده ‏به قطر تا 10 ميليمتر، براي بتن مسلح با سيم پيچي ‏لازم‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070101 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1000000000 | 4,121.6 | 1.0500 | 432.8 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0028571428 | 8,687.7 | 1.0500 | 26.1 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0045714286 | 6,520.7 | 1.0500 | 31.3 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0228571420 | 5,582.7 | 1.0500 | 134.0 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0457142850 | 4,555.6 | 1.0500 | 218.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 842.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0044742729 | 9,876.0 | 1.0000 | 44.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 44.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌10وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,140.0 | 1.0000 | 4,295.3 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0281700000 | 3,500.0 | 1.0000 | 98.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,393.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0656700000 | 26.2 | 1.0000 | 27.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,310.0 | بهاي واحد کار |  | 5,308.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده ‏به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي ‏لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070102 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0088888889 | 4,121.6 | 1.0500 | 38.5 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0029629630 | 8,687.7 | 1.0500 | 27.0 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059259259 | 6,520.7 | 1.0500 | 40.6 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0177777778 | 5,582.7 | 1.0500 | 104.2 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0355555555 | 4,555.6 | 1.0500 | 170.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 380.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,150.0 | 1.0000 | 4,305.6 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,340.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,750.0 | بهاي واحد کار |  | 4,748.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده ‏به قطر20 و بيش از 20 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم ‏پيچي لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070103 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0060000000 | 4,121.6 | 1.0500 | 26.0 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020000000 | 8,687.7 | 1.0500 | 18.2 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 6,520.7 | 1.0500 | 27.4 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0120000000 | 5,582.7 | 1.0500 | 70.3 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0267000000 | 4,555.6 | 1.0500 | 127.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 269.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| 2 | ميلگردساده‌نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 3,785.0 | 1.0000 | 3,926.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 3,961.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,260.0 | بهاي واحد کار |  | 4,258.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار ‏از نوع ‏AII‏ به قطر تا 10 ميليمتر، براي بتن مسلح با ‏سيم پيچي لازم .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070201 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1000000000 | 4,121.6 | 1.1020 | 454.2 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0028571428 | 8,687.7 | 1.1020 | 27.4 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0045714286 | 6,520.7 | 1.1020 | 32.8 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0228571420 | 5,582.7 | 1.1020 | 140.6 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0457142850 | 4,555.6 | 1.1020 | 229.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 884.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0044742729 | 9,876.0 | 1.0000 | 44.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 44.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌2ا نمره‌‌10وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,115.0 | 1.0000 | 4,269.3 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0281700000 | 3,500.0 | 1.0000 | 98.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,367.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0656700000 | 26.2 | 1.0000 | 27.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,320.0 | بهاي واحد کار |  | 5,324.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار ‏از نوع ‏AII‏ به قطر 12 تا 18 ميليمتر، براي بتن مسلح ‏با سيم پيچي لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070202 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0088888889 | 4,121.6 | 1.1020 | 40.4 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0029629630 | 8,687.7 | 1.1020 | 28.4 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059259259 | 6,520.7 | 1.1020 | 42.6 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0177777778 | 5,582.7 | 1.1020 | 109.4 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0355555555 | 4,555.6 | 1.1020 | 178.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 399.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌2ا نمره‌‌12تا‌018 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,065.0 | 1.0000 | 4,217.4 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,252.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,680.0 | بهاي واحد کار |  | 4,679.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار ‏از نوع ‏AII‏ به قطر20 و بيش از20 ميليمتر، براي بتن ‏مسلح با سيم پيچي لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070203 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168776370 | 4,121.6 | 1.1020 | 76.7 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020000000 | 8,687.7 | 1.1020 | 19.1 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 6,520.7 | 1.1020 | 28.7 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0080000000 | 5,582.7 | 1.1020 | 49.2 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 4,555.6 | 1.1020 | 80.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 254.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌2ا نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,150.0 | 1.0000 | 4,305.6 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,340.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,620.0 | بهاي واحد کار |  | 4,622.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار ‏از نوع ‏AIII‏ به قطر تا10 ميليمتر، براي بتن مسلح با ‏سيم پيچي لازم .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070204 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1000000000 | 4,121.6 | 1.1020 | 454.2 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0028571428 | 8,687.7 | 1.1020 | 27.4 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0045714286 | 6,520.7 | 1.1020 | 32.8 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0228571420 | 5,582.7 | 1.1020 | 140.6 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0457142850 | 4,555.6 | 1.1020 | 229.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 884.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورتك‌ديفرانسيل‌با تريلروراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0044742729 | 14,644.3 | 1.0000 | 65.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 65.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌3ا نمره‌‌10وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,300.0 | 1.0000 | 4,461.3 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0281700000 | 3,500.0 | 1.0000 | 98.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,559.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0656700000 | 26.2 | 1.0000 | 27.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,540.0 | بهاي واحد کار |  | 5,537.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار ‏از نوع ‏AIII‏ به قطر 12 تا 18 ميليمتر، براي بتن ‏مسلح با سيم پيچي لازم .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070205 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0088888890 | 4,121.6 | 1.1020 | 40.4 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0029629630 | 8,687.7 | 1.1020 | 28.4 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059259259 | 6,520.7 | 1.1020 | 42.6 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0177777780 | 5,582.7 | 1.1020 | 109.4 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0355555555 | 4,555.6 | 1.1020 | 178.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 399.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌3ا نمره‌‌12تا‌018 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,165.0 | 1.0000 | 4,321.2 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,356.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,780.0 | بهاي واحد کار |  | 4,782.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار ‏از نوع ‏AIII‏ به قطر20 و بيش از20 ميليمتر، براي بتن ‏مسلح با سيم پيچي لازم .‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070206 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0168776370 | 4,121.6 | 1.1020 | 76.7 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020000000 | 8,687.7 | 1.1020 | 19.1 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0040000000 | 6,520.7 | 1.1020 | 28.7 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0080000000 | 5,582.7 | 1.1020 | 49.2 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 4,555.6 | 1.1020 | 80.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 254.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگرداجدار ‌3ا نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 4,250.0 | 1.0000 | 4,409.4 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0100000000 | 3,500.0 | 1.0000 | 35.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,444.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0475000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,730.0 | بهاي واحد کار |  | 4,725.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا ‏در تيرچه هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف ‏شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070301 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | -0.0026666667 | 8,687.7 | 1.0000 | -23.2 |
| 2 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | -0.0021108179 | 6,520.7 | 1.0000 | -13.8 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | -0.0098280098 | 5,582.7 | 1.0000 | -54.9 |
| 4 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | -0.0196078430 | 4,555.6 | 1.0000 | -89.3 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0100000000 | 8,093.7 | 1.0000 | 80.9 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0100000000 | 6,002.2 | 1.0000 | 60.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | -40.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌‌150تا‌250امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0100000000 | 4,087.4 | 1.0000 | 40.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 40.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0227120000 | 6,450.0 | 1.0000 | 146.5 |
| 2 | مفتول‌سياه‌‌0 | كيلوگرم‌ | -0.0121100000 | 3,500.0 | 1.0000 | -42.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 104.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0106020000 | 76.6 | 1.0000 | 0.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 0.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 105.0 | بهاي واحد کار |  | 105.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.5 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين ‏تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه ‏موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070501 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0068800000 | 5,697.5 | 1.0000 | 39.2 |
| 2 | سرارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0005160000 | 8,687.7 | 1.0000 | 4.5 |
| 3 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0010320000 | 6,520.7 | 1.0000 | 6.7 |
| 4 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0030960000 | 5,582.7 | 1.0000 | 17.3 |
| 5 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0061920000 | 4,555.6 | 1.0000 | 28.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 95.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورپمپ‌ديزلي‌تخليه‌اب‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0206400000 | 3,404.7 | 1.0000 | 70.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 70.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 165.0 | بهاي واحد کار |  | 166.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.7 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري لازم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070601 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0088888889 | 4,121.6 | 1.0500 | 38.5 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 8,093.7 | 1.0500 | 136.0 |
| 3 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0160000000 | 6,002.2 | 1.0500 | 100.8 |
| 4 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0470588230 | 8,093.7 | 1.0500 | 399.9 |
| 5 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0470588230 | 6,002.2 | 1.0500 | 296.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 971.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0470588230 | 10,897.0 | 1.0000 | 512.8 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 512.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0180000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 116.1 |
| 2 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.5187500000 | 4,150.0 | 1.0000 | 2,152.8 |
| 3 | ميلگردساده‌نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5187500000 | 3,785.0 | 1.0000 | 1,963.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,232.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.2 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0180000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.4 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,750.0 | بهاي واحد کار |  | 5,745.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب ميل مهار با پيچ و مهره.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070602 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0141592920 | 4,121.6 | 1.0500 | 61.3 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0776699020 | 8,093.7 | 1.0500 | 660.1 |
| 3 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0776699020 | 6,002.2 | 1.0500 | 489.5 |
| 4 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 1.0000000000 | 1,195.5 | 1.0000 | 1,195.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,406.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0053333333 | 24,178.1 | 1.0000 | 128.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 128.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌12تا‌18 | كيلوگرم‌ | 0.4875000000 | 4,150.0 | 1.0000 | 2,023.1 |
| 2 | ميلگردساده‌نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4875000000 | 3,785.0 | 1.0000 | 1,845.2 |
| 3 | پيچ‌ومهره‌ سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0320000000 | 18,000.0 | 1.0000 | 576.0 |
| 4 | واشر جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0310000000 | 7,500.0 | 1.0000 | 232.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,676.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9750000000 | 26.2 | 1.0000 | 25.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0630000000 | 76.6 | 1.0000 | 4.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 30.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 7,240.0 | بهاي واحد کار |  | 7,242.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب، ميل مهار دنده شده (بولت) از ‏هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و كارگذاري ‏در محلهاي لازم، قبل از بتن ريزي.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070603 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0141342750 | 4,121.6 | 1.0500 | 61.2 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0518800000 | 6,743.9 | 1.0500 | 367.4 |
| 3 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0518800000 | 4,555.6 | 1.0500 | 248.2 |
| 4 | نجارقالب‌بنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0518800000 | 7,905.2 | 1.0500 | 430.6 |
| 5 | كمك‌نجارقالب‌بند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0518800000 | 4,891.5 | 1.0500 | 266.5 |
| 6 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0218579230 | 5,582.7 | 1.0500 | 128.1 |
| 7 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0218579230 | 4,555.6 | 1.0500 | 104.6 |
| 8 | (هزينه‌دنده‌اي‌كردن‌(رزوه‌كردن‌ ميلگرد‌0 | يكسر | 0.3800000000 | 1,195.5 | 1.0000 | 454.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,060.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0053333333 | 24,178.1 | 1.0000 | 128.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 128.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ميلگردساده‌نمره‌‌20به‌بالا‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9850000000 | 3,785.0 | 1.0000 | 3,728.2 |
| 2 | پيچ‌ومهره‌ سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0330000000 | 18,000.0 | 1.0000 | 594.0 |
| 3 | واشر جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0210000000 | 7,500.0 | 1.0000 | 157.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,479.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9850000000 | 26.2 | 1.0000 | 25.8 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0540000000 | 76.6 | 1.0000 | 4.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 29.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 6,700.0 | بهاي واحد کار |  | 6,699.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هفتم.كارهاي‏فولادي‏باميلگرد |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به‌وسيله تپانچه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:070604 واحد:عدد مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تكنيسين عمومي كارگاه باسابقه تا 5 سال 0 | نفر- ساعـت | 0.0500000000 | 9,835.4 | 1.0000 | 491.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 491.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | هيلتي (ميخ كوب) . | دستگاه - ساعـت | 0.0500000000 | 4,106.4 | 1.0000 | 205.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 205.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بست‌اسپيت‌‌0 | عدد | 1.0000000000 | 2,000.0 | 1.0000 | 2,000.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 2,000.0 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,700.0 | بهاي واحد کار |  | 2,697.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با 100 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن‏‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080101 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5498400000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,418.8 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 4.5454600000 | 4,121.6 | 1.0000 | 18,734.6 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1832800000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,478.4 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5498400000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,443.3 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5498400000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,629.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 29,704.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2749200000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,497.9 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2749200000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,153.3 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5498400000 | 10,897.0 | 1.0000 | 5,991.6 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 9,993.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1435000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 359.5 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0615000000 | 684.0 | 1.0000 | 42.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.6600000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 28,597.8 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.8200000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 17,761.2 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1060000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 34,662.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 81,422.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0615000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 309.6 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.4800000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 17,879.3 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1060000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 1,654.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 19,842.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 141,000.0 | بهاي واحد کار |  | 140,964.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080102 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5714400000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,553.1 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 4.8780800000 | 4,121.6 | 1.0000 | 20,105.5 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1904800000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,536.5 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714400000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,578.6 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714400000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,733.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 31,506.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,556.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,237.9 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5714400000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,227.0 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 10,372.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1708000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 427.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 684.0 | 1.0000 | 50.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.6500000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 28,164.5 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.8000000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 17,328.0 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 51,993.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 97,963.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 368.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.4500000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 17,516.9 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 2,481.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 20,366.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 160,000.0 | بهاي واحد کار |  | 160,209.2 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با200 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080103 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5925900000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,684.6 |
| 2 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5925900000 | 4,891.5 | 1.0000 | 2,898.7 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.0314500000 | 4,121.6 | 1.0000 | 20,737.6 |
| 4 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1975300000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,593.4 |
| 5 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5925900000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,711.0 |
| 6 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5925900000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,834.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 35,459.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2962900000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,614.3 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2962900000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,320.7 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5925900000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,457.5 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| 6 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5925900000 | 2,476.5 | 1.0000 | 1,467.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 12,210.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2002000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 501.5 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0858000000 | 684.0 | 1.0000 | 58.7 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.6400000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 27,731.2 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.7900000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 17,111.4 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.2120000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 69,324.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 115,310.9 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0858000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 431.9 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.4300000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 17,275.3 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.2120000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 3,308.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 21,027.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 184,000.0 | بهاي واحد کار |  | 184,008.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با 250 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080104 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.6153800000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,826.3 |
| 2 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6153800000 | 4,891.5 | 1.0000 | 3,010.1 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.5944000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 23,057.9 |
| 4 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2051300000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,654.7 |
| 5 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6153800000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,853.8 |
| 6 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6153800000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,943.2 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 38,346.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3076900000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,676.4 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3076900000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,410.0 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6153800000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,705.8 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| 6 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6153800000 | 2,476.5 | 1.0000 | 1,524.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 12,667.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2296000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 575.1 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0984000000 | 684.0 | 1.0000 | 67.3 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.6300000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 27,297.9 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.7700000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 16,678.2 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.2650000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 86,655.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 131,857.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0984000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 495.3 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.4000000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 16,912.8 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.2650000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 4,135.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 21,555.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 204,500.0 | بهاي واحد کار |  | 204,426.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با300 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080105 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,947.8 |
| 2 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 4,891.5 | 1.0000 | 3,105.7 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.8394200000 | 4,121.6 | 1.0000 | 24,067.8 |
| 4 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2116400000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,707.2 |
| 5 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,976.1 |
| 6 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 4,782.7 | 1.0000 | 3,036.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 39,841.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3174600000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,729.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3174600000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,486.5 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6349200000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,918.7 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| 6 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6349200000 | 2,476.5 | 1.0000 | 1,572.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 13,058.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2590000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 648.8 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1111000000 | 684.0 | 1.0000 | 76.0 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.6200000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 26,864.6 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.7500000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 16,245.0 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.3180000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 103,986.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 148,404.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1111000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 559.2 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.3700000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 16,550.4 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.3180000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 4,962.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 22,083.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 223,500.0 | بهاي واحد کار |  | 223,387.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با 350 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080106 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.6562800000 | 6,217.8 | 1.0000 | 4,080.6 |
| 2 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6562800000 | 4,891.5 | 1.0000 | 3,210.2 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.1068700000 | 4,121.6 | 1.0000 | 25,170.1 |
| 4 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2187600000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,764.6 |
| 5 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6562800000 | 6,262.4 | 1.0000 | 4,109.9 |
| 6 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6562800000 | 4,782.7 | 1.0000 | 3,138.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 41,474.2 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3281400000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,787.9 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3281400000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,570.2 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6562800000 | 10,897.0 | 1.0000 | 7,151.5 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| 6 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6562800000 | 2,476.5 | 1.0000 | 1,625.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 13,485.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.2870000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 718.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1230000000 | 684.0 | 1.0000 | 84.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.5900000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 25,564.7 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.7300000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 15,811.8 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.3710000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 121,317.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 164,080.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1230000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 619.1 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.3200000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 15,946.4 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.3710000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 5,789.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 22,366.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 241,500.0 | بهاي واحد کار |  | 241,407.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا ‏شكسته، با 400 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080107 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.6779700000 | 6,217.8 | 1.0000 | 4,215.5 |
| 2 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6779700000 | 4,891.5 | 1.0000 | 3,316.3 |
| 3 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 6.3492100000 | 4,121.6 | 1.0000 | 26,168.9 |
| 4 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2259900000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,822.9 |
| 5 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6779700000 | 6,262.4 | 1.0000 | 4,245.7 |
| 6 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6779700000 | 4,782.7 | 1.0000 | 3,242.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 43,011.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3389800000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,846.9 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3389800000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,655.1 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6779700000 | 10,897.0 | 1.0000 | 7,387.8 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| 6 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6779700000 | 2,476.5 | 1.0000 | 1,679.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 13,919.7 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3164000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 792.6 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1356000000 | 684.0 | 1.0000 | 92.8 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.5800000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 25,131.4 |
| 4 | شن‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌25ميليمتر‌0 | مترمكعب‌ | 0.7100000000 | 21,660.0 | 1.0000 | 15,378.6 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.4240000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 138,648.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 180,627.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1356000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 682.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 1.2900000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 15,584.0 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.4240000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 6,616.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 22,894.8 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 260,500.0 | بهاي واحد کار |  | 260,453.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلو ‏سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080201 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,553.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.1612900000 | 4,121.6 | 1.0000 | 21,272.8 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1904800000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,536.5 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,578.5 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,733.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 32,673.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,556.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,237.9 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5714300000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,226.9 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 10,372.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1708000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 427.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 684.0 | 1.0000 | 50.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 16,465.4 |
| 4 | پوكه‌معدني‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.9300000000 | 65,400.0 | 1.0000 | 60,822.0 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 51,993.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 130,342.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 368.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 4,590.6 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 2,481.1 |
| 4 | حمل‌پوكه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.9300000000 | 8,053.6 | 1.0000 | 7,489.8 |
| 5 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 14,942.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 188,500.0 | بهاي واحد کار |  | 188,330.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه صنعتي و 150 كيلو ‏سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080202 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,553.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.1612900000 | 4,121.6 | 1.0000 | 21,272.8 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1904800000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,536.5 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,578.5 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,733.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 32,673.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,556.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,237.9 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5714300000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,226.9 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 10,372.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1708000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 427.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 684.0 | 1.0000 | 50.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 16,465.4 |
| 4 | پوكه‌رسي‌ليكا‌0 | مترمكعب‌ | 0.9300000000 | 182,000.0 | 1.0000 | 169,260.0 |
| 5 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 51,993.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 238,780.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 368.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 4,590.6 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 2,481.1 |
| 4 | حمل‌پوكه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.9300000000 | 8,053.6 | 1.0000 | 7,489.8 |
| 5 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 14,942.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 297,000.0 | بهاي واحد کار |  | 296,768.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن سبك با خرده آجر حاصل از آجر ‏چيني و150 كيلو سيمان در متر مكعب بتن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080203 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,553.0 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 10.8108000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 44,557.8 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1904800000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,536.5 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,578.5 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5714300000 | 4,782.7 | 1.0000 | 2,733.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 55,958.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,556.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.2857200000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,237.9 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.5714300000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,226.9 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 10,372.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1708000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 427.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 684.0 | 1.0000 | 50.1 |
| 3 | ماسه‌شسته‌دانه‌بندي‌شده‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 43,330.0 | 1.0000 | 16,465.4 |
| 4 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 51,993.0 |
| 5 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 69,520.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 368.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 4,590.6 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 2,481.1 |
| 4 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 7,452.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 143,500.0 | بهاي واحد کار |  | 143,304.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و اجراي بتن سبك، با مواد شيميايي كف زا يا ‏مشابه آن، با 150 كيلو سيمان در مترمكعب بتن با وزن ‏مخصوص حداكثر800 كيلوگرم در متر مكعب (وزن ‏مخصوص بتن سخت شده ملاك است).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080204 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 6,217.8 | 1.0000 | 3,947.8 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 5.8349200000 | 4,121.6 | 1.0000 | 24,049.2 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2116400000 | 8,066.4 | 1.0000 | 1,707.2 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,976.1 |
| 5 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.6349200000 | 4,782.7 | 1.0000 | 3,036.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 36,716.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3174600000 | 5,448.5 | 1.0000 | 1,729.7 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.3174600000 | 7,832.5 | 1.0000 | 2,486.5 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.6349200000 | 10,897.0 | 1.0000 | 6,918.7 |
| 4 | بيل‌‌0 | عدد | 0.0045450000 | 20,000.0 | 1.0000 | 90.9 |
| 5 | فرگون‌‌0 | دستگاه‌ | 0.0020000000 | 130,000.0 | 1.0000 | 260.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 11,485.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | اب‌لوله‌كشي‌شهري‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.1708000000 | 2,505.0 | 1.0000 | 427.9 |
| 2 | اب‌چاه‌وقنات‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 684.0 | 1.0000 | 50.1 |
| 3 | ماسه‌بادي‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 26,070.0 | 1.0000 | 9,906.6 |
| 4 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 51,993.0 |
| 5 | ماده‌شيميايي‌كف‌زابراي‌مصرف‌ دربتن‌سبك‌‌0 | كيلوگرم‌ | 6.0000000000 | 17,000.0 | 1.0000 | 102,000.0 |
| 6 | گوني‌چتايي‌ ‌7*‌0 ‌40 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 1,770.0 | 1.0000 | 584.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 164,961.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌اب‌چاه‌ قنات‌ورودخانه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.0732000000 | 5,033.5 | 1.0000 | 368.5 |
| 2 | حمل‌خاك‌ شن‌ ماسه‌ومخلوط شن‌و ماسه‌‌0 | مترمكعب‌ | 0.3800000000 | 12,080.6 | 1.0000 | 4,590.6 |
| 3 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.1590000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 2,481.1 |
| 4 | حمل‌موادافزودني‌بتن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 6.0000000000 | 83.0 | 1.0000 | 498.0 |
| 5 | حمل‌عايقهاي‌رطوبتي‌ چتايي‌وكنف‌‌0 | مترمربع‌ | 0.3300000000 | 37.1 | 1.0000 | 12.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 7,950.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 221,000.0 | بهاي واحد کار |  | 221,114.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي بتن ريزي ستونها، ديوارها و همچنين ‏شناژها و تيرهايي كه جدا از سقف بتن ريزي شوند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080301 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.4188000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 14,090.9 |
| 2 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0925920000 | 8,066.4 | 1.0000 | 746.9 |
| 3 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5555500000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,479.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 18,316.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 18,300.0 | بهاي واحد کار |  | 18,316.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي بتن ريزي سقفها و تيرها و شناژهايي ‏كه همراه سقف بتن ريزي شوند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080302 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌بالابربرقي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8273000000 | 5,437.2 | 1.0000 | 4,498.2 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.6000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 6,594.6 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0320600000 | 8,066.4 | 1.0000 | 258.6 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.1923100000 | 6,262.4 | 1.0000 | 1,204.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 12,555.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بالابربرقي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌300 كيلو‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.8273000000 | 917.3 | 1.0000 | 758.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 758.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 13,300.0 | بهاي واحد کار |  | 13,314.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي بتن ريزي سقفها، تير و شناژهايي كه ‏همراه سقف بتن ريزي مي‌شوند در سقفهاي شيبدار ‏با شيب بيش از20 درصد نسبت به افق، يا سقفهاي ‏قوسي كه سطح روي آنها نياز به قالب بندي نداشته ‏باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080303 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌بالابربرقي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.8273000000 | 5,437.2 | 1.0000 | 4,498.2 |
| 2 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 3.2000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 13,189.1 |
| 3 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0271640000 | 8,066.4 | 1.0000 | 219.1 |
| 4 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.1923100000 | 6,262.4 | 1.0000 | 1,204.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 19,110.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بالابربرقي‌ به‌ظرفيت‌حدود‌300 كيلو‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.8273000000 | 917.3 | 1.0000 | 758.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 758.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 19,900.0 | بهاي واحد کار |  | 19,869.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بهابه رديفهاي بتن ريزي، هرگاه ضخامت، بتن ‏برابر 15 سانتيمتر يا كمتر باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080304 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5498300000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,266.2 |
| 2 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.5498300000 | 6,262.4 | 1.0000 | 3,443.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,709.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,710.0 | بهاي واحد کار |  | 5,709.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي كرم بندي به منظور هدايت آب (حجم ‏كل بتن كه براي آن كرم بندي انجام شده ملاك ‏محاسبه است).‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080305 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.1568600000 | 4,121.6 | 1.0000 | 646.5 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0769200000 | 6,743.9 | 1.0000 | 518.7 |
| 3 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0769200000 | 4,555.6 | 1.0000 | 350.4 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,515.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 1,520.0 | بهاي واحد کار |  | 1,515.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي بتن كف سازيها با هر وسيله و به هر ‏ضخامت.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080306 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 1.0960000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 4,517.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 4,517.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,520.0 | بهاي واحد کار |  | 4,517.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي هرنوع بتن ريزي كه پايين تراز آب ‏انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري ‏الزامي باشد.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080307 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | متصدي‌ماشينهاي‌بتن‌ساز بتونيرچي‌)‌0) | نفرساعت‌ | 0.0634920000 | 6,217.8 | 1.0000 | 394.8 |
| 2 | متصدي‌پمپ‌اب‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.3081780000 | 5,697.5 | 1.0000 | 1,755.8 |
| 3 | ويبراتورچي‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0634920000 | 4,891.5 | 1.0000 | 310.6 |
| 4 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.5839420000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,406.8 |
| 5 | استادكاركارهاي‌بتني‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0211640000 | 8,066.4 | 1.0000 | 170.7 |
| 6 | بناي‌بتن‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0634920000 | 6,262.4 | 1.0000 | 397.6 |
| 7 | كمك‌بناي‌بتن‌ كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0634920000 | 4,782.7 | 1.0000 | 303.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 5,740.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | بتونير‌500ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0317460000 | 5,448.5 | 1.0000 | 173.0 |
| 2 | بتونير‌750ليتري‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0317460000 | 7,832.5 | 1.0000 | 248.7 |
| 3 | دامپر‌2تن‌هيدروليكي‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0317460000 | 10,897.0 | 1.0000 | 345.9 |
| 4 | موتورپمپ‌ديزلي‌تخليه‌اب‌‌4 اينچ‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.9245350000 | 3,404.7 | 1.0000 | 3,147.8 |
| 5 | ويبراتوربنزيني‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0634920000 | 2,476.5 | 1.0000 | 157.2 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 4,072.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 9,810.0 | بهاي واحد کار |  | 9,812.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : ليسه‌اي كردن و پرداخت سطوح بتني در صورت ‏لزوم.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080308 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 824.3 |
| 2 | سيمانكاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 6,743.9 | 1.0000 | 1,348.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,173.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | پودرسنگ‌معمولي‌‌0 | تن‌ | 0.0050000000 | 75,000.0 | 1.0000 | 375.0 |
| 2 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.0020000000 | 327,000.0 | 1.0000 | 654.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 1,029.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.0020000000 | 15,604.1 | 1.0000 | 31.2 |
| 2 | حمل‌خاك‌سنگ‌ پودرسنگ‌وماسه‌ سندبلاست‌‌0 | تن‌ | 0.0050000000 | 17,869.2 | 1.0000 | 89.3 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 120.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 3,320.0 | بهاي واحد کار |  | 3,322.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : مضرس كردن، آجدار كردن يا راهراه كردن سطوح ‏بتني رامپها و موارد مشابه.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080309 واحد:مترمربع مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 4,121.6 | 1.0000 | 824.3 |
| 2 | سيمانكاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.2000000000 | 6,743.9 | 1.0000 | 1,348.8 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,173.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,170.0 | بهاي واحد کار |  | 2,173.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف ‏بتن در بتن مسلح.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080310 واحد:مترمكعب مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.6339100000 | 4,121.6 | 1.0000 | 2,612.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 2,612.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 2,610.0 | بهاي واحد کار |  | 2,612.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 5 ضدسولفات در ‏بتن و يا ملاتهاي بنايي به جاي سيمان نوع 1.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080401 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | -0.0010600000 | 327,000.0 | 1.0000 | -346.6 |
| 2 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌5 ضدسولفات‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.0010600000 | 352,000.0 | 1.0000 | 373.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 26.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 27.0 | بهاي واحد کار |  | 26.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -1.9 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 2 در بتن يا ‏ملاتهاي بنايي به جاي سيمان نوع 1.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080402 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | -0.0010600000 | 327,000.0 | 1.0000 | -346.6 |
| 2 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌2 متوسط پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.0010600000 | 342,000.0 | 1.0000 | 362.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 15.9 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 16.0 | بهاي واحد کار |  | 15.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.6 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏هشتم.بتن‏درجا |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبت به عيار ‏درج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه از ‏سيمان نوع 1 استفاده شود.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:080403 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0021900000 | 4,121.6 | 1.0000 | 9.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 9.0 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | سيمان‌پرتلند نوع‌‌1 سيمان‌ معمولي‌ پاكتي‌وفله‌‌0 | تن‌ | 0.0010600000 | 327,000.0 | 1.0000 | 346.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 346.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌سيمان‌فله‌وپاكتي‌‌0 | تن‌ | 0.0010600000 | 15,604.1 | 1.0000 | 16.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 16.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 370.0 | بهاي واحد کار |  | 372.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.6 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب ستون از يك تيرآهن‎.‎ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090101 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0251570000 | 4,121.6 | 1.0500 | 108.9 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020120000 | 6,743.9 | 1.0500 | 14.2 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0032880000 | 10,423.9 | 1.0500 | 36.0 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020120000 | 8,093.7 | 1.0500 | 17.1 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0060370000 | 6,002.2 | 1.0500 | 38.0 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0133330000 | 8,093.7 | 1.0500 | 113.3 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0133330000 | 6,002.2 | 1.0500 | 84.0 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0063490000 | 7,289.8 | 1.0500 | 48.6 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0166670000 | 747.2 | 1.0000 | 12.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 472.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0003550000 | 24,178.1 | 1.0000 | 8.6 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌3تن‌باكاميون‌‌5تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0020000000 | 28,480.7 | 1.0000 | 57.0 |
| 3 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0173910000 | 10,897.0 | 1.0000 | 189.5 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 5 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 20,700.0 | 1.0000 | 41.4 |
| 6 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0011000000 | 4,300.0 | 1.0000 | 4.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 340.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0130000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 83.9 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.7160000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 2,835.4 |
| 3 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0450000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 204.8 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2770000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 1,102.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,226.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0130000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.0 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.5 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,060.0 | بهاي واحد کار |  | 5,067.9 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب ستون از يك قوطي و يا لوله.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090102 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0259740000 | 4,121.6 | 1.0500 | 112.4 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0025260000 | 6,743.9 | 1.0500 | 17.9 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0031780000 | 10,423.9 | 1.0500 | 34.8 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0018940000 | 8,093.7 | 1.0500 | 16.1 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0037900000 | 6,002.2 | 1.0500 | 23.9 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0099010000 | 8,093.7 | 1.0500 | 84.1 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0099010000 | 6,002.2 | 1.0500 | 62.4 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0063950000 | 7,289.8 | 1.0500 | 48.9 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0108011000 | 747.2 | 1.0000 | 8.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 408.6 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002310000 | 24,178.1 | 1.0000 | 5.6 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌3تن‌باكاميون‌‌5تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0010380000 | 28,480.7 | 1.0000 | 29.6 |
| 3 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0002370000 | 34,054.1 | 1.0000 | 8.1 |
| 4 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0137930000 | 10,897.0 | 1.0000 | 150.3 |
| 5 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 6 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 20,700.0 | 1.0000 | 41.4 |
| 7 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0010000000 | 4,300.0 | 1.0000 | 4.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 278.3 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0110000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 71.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0284000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 129.2 |
| 3 | قوطي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.6362000000 | 4,600.0 | 1.0000 | 2,926.5 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2132000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 848.5 |
| 5 | لوله‌فولادي‌سياه‌درزداربه‌قطرنامي‌ ‌4اينچ‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1598000000 | 3,601.0 | 1.0000 | 575.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,550.6 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0110000000 | 76.6 | 1.0000 | 0.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,260.0 | بهاي واحد کار |  | 5,265.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب ستون متشكل از دو يا چند تيرآهن يا ‏ناوداني، در صورتي كه تسمه و ورقهاي تقويتي و ‏وصله به كار نرفته باشد و به وسيله جوش مستقيما به ‏يكديگر متصل شوند.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090103 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0251570000 | 4,121.6 | 1.0500 | 108.9 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020130000 | 6,743.9 | 1.0500 | 14.3 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0030330000 | 10,423.9 | 1.0500 | 33.2 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0017760000 | 8,093.7 | 1.0500 | 15.1 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0004800000 | 6,002.2 | 1.0500 | 3.0 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0126580000 | 8,093.7 | 1.0500 | 107.6 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0126580000 | 6,002.2 | 1.0500 | 79.8 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0057850000 | 7,289.8 | 1.0500 | 44.3 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0090090000 | 747.2 | 1.0000 | 6.7 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 412.9 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0001920000 | 24,178.1 | 1.0000 | 4.6 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌3تن‌باكاميون‌‌5تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0008270000 | 28,480.7 | 1.0000 | 23.6 |
| 3 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0015100000 | 34,054.1 | 1.0000 | 51.4 |
| 4 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0159360000 | 10,897.0 | 1.0000 | 173.7 |
| 5 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 6 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0018070000 | 20,700.0 | 1.0000 | 37.4 |
| 7 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0009040000 | 4,300.0 | 1.0000 | 3.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 333.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0210000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 135.5 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4130000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 1,635.5 |
| 3 | ناوداني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4130000000 | 4,780.0 | 1.0000 | 1,974.1 |
| 4 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1090000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 496.0 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1030000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 409.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,651.0 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0210000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.6 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 29.1 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,420.0 | بهاي واحد کار |  | 5,426.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب ستون متشكل از يك يا چند تيرآهن يا ‏ناوداني يا نبشي، كه وصله هاي اتصال و يا ورقهاي ‏تقويتي در آن به كار رفته باشد، به‌طور كامل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090104 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0311280000 | 4,121.6 | 1.0500 | 134.7 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0005110000 | 6,743.9 | 1.0500 | 3.6 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0036730000 | 10,423.9 | 1.0500 | 40.2 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0034010000 | 8,093.7 | 1.0500 | 28.9 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0068030000 | 6,002.2 | 1.0500 | 42.9 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0148420000 | 8,093.7 | 1.0500 | 126.1 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0148420000 | 6,002.2 | 1.0500 | 93.5 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0098770000 | 7,289.8 | 1.0500 | 75.6 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0035210000 | 747.2 | 1.0000 | 2.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 548.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0000750000 | 24,178.1 | 1.9270 | 3.5 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌10تن‌باكاميون‌‌16تن‌ با باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0004720000 | 43,340.3 | 1.9270 | 39.4 |
| 3 | جرثقيل‌كاميوني‌دوكابينه‌حدود ‌20تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0008380000 | 71,203.1 | 2.8900 | 172.4 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.9270 | 75.2 |
| 5 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0030860000 | 20,700.0 | 1.9270 | 123.1 |
| 6 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0016790000 | 4,300.0 | 1.9270 | 13.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 427.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0250000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 161.3 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.3114000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 1,233.1 |
| 3 | ناوداني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1335000000 | 4,780.0 | 1.0000 | 638.1 |
| 4 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0795000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 361.7 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5131000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 2,042.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,436.3 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0250000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 29.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,420.0 | بهاي واحد کار |  | 5,441.3 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.4 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب ستونهاي مشبك از انواع ‏تيرآهن، ناوداني، نبشي و مانندآن، با جوشكاري، ‏ساييدن، وصله و اتصالهاي مربوط به‌ساخت آنها.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090105 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0191850000 | 4,121.6 | 1.0500 | 83.0 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0002880000 | 6,743.9 | 1.0500 | 2.0 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0024650000 | 10,423.9 | 1.0500 | 27.0 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0043360000 | 8,093.7 | 1.0500 | 36.8 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0079370000 | 6,002.2 | 1.0500 | 50.0 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0135820000 | 8,093.7 | 1.0500 | 115.4 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0135820000 | 6,002.2 | 1.0500 | 85.6 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0038540000 | 7,289.8 | 1.0500 | 29.5 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0073530000 | 747.2 | 1.0000 | 5.5 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 434.8 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌3تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0001570000 | 24,178.1 | 1.0000 | 3.8 |
| 2 | تريلي‌ باظرفيت‌‌20تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0007210000 | 40,863.8 | 1.0000 | 29.5 |
| 3 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0010080000 | 34,054.1 | 1.0000 | 34.3 |
| 4 | جرثقيل‌كاميوني‌دوكابينه‌حدود ‌20تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0007210000 | 71,203.1 | 1.5000 | 77.0 |
| 5 | جرثقيل‌كاميوني‌دوكابينه‌حدود ‌30تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0007210000 | 86,680.7 | 1.5000 | 93.7 |
| 6 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0135820000 | 10,897.0 | 1.0000 | 148.0 |
| 7 | موتورجوش‌ديزلي‌‌500امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0036080000 | 12,260.0 | 1.0000 | 44.2 |
| 8 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 9 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0120400000 | 20,700.0 | 1.0000 | 249.2 |
| 10 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0066220000 | 4,300.0 | 1.0000 | 28.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 747.2 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0152000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 98.0 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2203000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 872.4 |
| 3 | ناوداني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.4256000000 | 4,780.0 | 1.0000 | 2,034.4 |
| 4 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2152000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 979.2 |
| 5 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1764000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 702.1 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,686.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0152000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,850.0 | بهاي واحد کار |  | 5,896.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.8 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب ستون از ورق به شكل قوطي به طور ‏كامل.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090106 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0738000000 | 4,121.6 | 1.0500 | 319.4 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0025000000 | 6,743.9 | 1.0500 | 17.7 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0074000000 | 10,423.9 | 1.0500 | 81.0 |
| 4 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0015000000 | 8,093.7 | 1.0500 | 12.7 |
| 5 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0045000000 | 6,002.2 | 1.0500 | 28.4 |
| 6 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0242000000 | 8,093.7 | 1.0500 | 205.7 |
| 7 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0242000000 | 6,002.2 | 1.0500 | 152.5 |
| 8 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0369000000 | 7,289.8 | 1.0500 | 282.4 |
| 9 | هزينه‌تعبيه‌يك‌سوراخ‌دركف‌ستون‌‌0 | عدد | 0.0142000000 | 747.2 | 1.0000 | 10.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 1,110.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كاميون‌ به‌ظرفيت‌حدود‌5تن‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0004000000 | 32,010.3 | 1.0000 | 12.8 |
| 2 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0022000000 | 34,054.1 | 1.0000 | 74.9 |
| 3 | موتورجوش‌ديزلي‌‌500امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0242000000 | 12,260.0 | 1.0000 | 296.7 |
| 4 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0012000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 23.4 |
| 5 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0058000000 | 20,700.0 | 1.0000 | 120.1 |
| 6 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0014000000 | 4,300.0 | 1.0000 | 6.0 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 533.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0097000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 62.6 |
| 2 | الكترود6010ـ ايراني به قطر5 ـ4 ميليمتر0 | كيلوگرم | 0.0094000000 | 11,000.0 | 1.0000 | 103.4 |
| 3 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0200000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 91.0 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0175000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 4,049.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,306.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.2 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0191000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.5 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,960.0 | بهاي واحد کار |  | 5,979.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.3 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و كار گذاشتن تير ساده (تيرريزي ساده) از يك ‏تيرآهن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090201 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0323890000 | 4,121.6 | 1.0500 | 140.2 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0014400000 | 6,743.9 | 1.0500 | 10.2 |
| 3 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0051950000 | 5,472.1 | 1.0500 | 29.8 |
| 4 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0051950000 | 4,555.6 | 1.0500 | 24.8 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0010180000 | 8,093.7 | 1.0500 | 8.7 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0010180000 | 6,002.2 | 1.0500 | 6.4 |
| 7 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0020000000 | 7,289.8 | 1.0500 | 15.3 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 235.4 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0010180000 | 10,897.0 | 1.0000 | 11.1 |
| 2 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0006250000 | 20,700.0 | 1.0000 | 12.9 |
| 3 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0003180000 | 4,300.0 | 1.0000 | 1.4 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 25.4 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0030000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 19.4 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0215000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 4,045.1 |
| 3 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0160000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 63.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,128.2 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0030000000 | 76.6 | 1.0000 | 0.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 27.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,410.0 | بهاي واحد کار |  | 4,416.7 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و كار گذاشتن تير، ساده (تيرريزي ساده) ‏از دو يا چند تيرآهن با اتصالهاي مربوط و يا به طريق ‏جوشكاري مستقيم به يكديگر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090202 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0357140000 | 4,121.6 | 1.0500 | 154.6 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0006530000 | 6,743.9 | 1.0500 | 4.6 |
| 3 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0032650000 | 5,472.1 | 1.0500 | 18.8 |
| 4 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0032650000 | 4,555.6 | 1.0500 | 15.6 |
| 5 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0015840000 | 10,423.9 | 1.0500 | 17.3 |
| 6 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0023040000 | 8,093.7 | 1.0500 | 19.6 |
| 7 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0046080000 | 6,002.2 | 1.0500 | 29.0 |
| 8 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0080810000 | 8,093.7 | 1.0500 | 68.7 |
| 9 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0080810000 | 6,002.2 | 1.0500 | 50.9 |
| 10 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0055670000 | 7,289.8 | 1.0500 | 42.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 421.7 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | جرثقيل‌كفي‌‌5تن‌باكاميون‌‌10تن‌ با راننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0012000000 | 34,054.1 | 1.0000 | 40.9 |
| 2 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0139000000 | 10,897.0 | 1.0000 | 151.5 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0017390000 | 20,700.0 | 1.0000 | 36.0 |
| 5 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0008700000 | 4,300.0 | 1.0000 | 3.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 271.1 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0290000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 187.1 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0115000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 4,005.5 |
| 3 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0260000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 103.5 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,296.1 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0290000000 | 76.6 | 1.0000 | 2.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 29.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,010.0 | بهاي واحد کار |  | 5,018.6 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي ‏يا خرپا از پروفيل ‏Z‏ با وصله هاي طولي پرلينها به ‏يكديگر و پيچ و مهره لازم، قطعات اتصالي به اسكلت ‏فلزي يا خرپا.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090203 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0347830000 | 4,121.6 | 1.0500 | 150.5 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0060020000 | 10,423.9 | 1.0500 | 65.7 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0083330000 | 8,093.7 | 1.0500 | 70.8 |
| 4 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0092700000 | 6,002.2 | 1.0500 | 58.4 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0087240000 | 8,093.7 | 1.0500 | 74.1 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0087240000 | 6,002.2 | 1.0500 | 55.0 |
| 7 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0022170000 | 7,289.8 | 1.0500 | 17.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 491.5 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0087240000 | 10,897.0 | 1.0000 | 95.1 |
| 2 | موتورجوش‌ديزلي‌‌500امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0055520000 | 12,260.0 | 1.0000 | 68.1 |
| 3 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0050000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 97.5 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0006930000 | 20,700.0 | 1.0000 | 14.3 |
| 5 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0003470000 | 4,300.0 | 1.0000 | 1.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 276.5 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0070000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 45.2 |
| 2 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0285000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 113.4 |
| 3 | پروفيل‌زدوچهارچوب‌وريلي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0386000000 | 3,140.0 | 1.0000 | 3,261.2 |
| 4 | پيچ‌ومهره‌ سياه‌جور‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0117000000 | 18,000.0 | 1.0000 | 210.6 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 3,630.4 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0124000000 | 76.6 | 1.0000 | 0.9 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.4 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 4,420.0 | بهاي واحد کار |  | 4,426.8 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي ‏يا خرپا از ناوداني با وصله هاي طولي پرلينها به ‏يكديگر و قطعات اتصالي به اسكلت فلزي يا خرپا.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090204 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0254780000 | 4,121.6 | 1.0500 | 110.3 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0026800000 | 10,423.9 | 1.0500 | 29.3 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059750000 | 8,093.7 | 1.0500 | 50.8 |
| 4 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0119400000 | 6,002.2 | 1.0500 | 75.2 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0114940000 | 8,093.7 | 1.0500 | 97.7 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0114940000 | 6,002.2 | 1.0500 | 72.4 |
| 7 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0003430000 | 7,289.8 | 1.0500 | 2.6 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 438.3 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0174670000 | 10,897.0 | 1.0000 | 190.3 |
| 2 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 3 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0010730000 | 20,700.0 | 1.0000 | 22.2 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0005370000 | 4,300.0 | 1.0000 | 2.3 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 253.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0110000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 71.0 |
| 2 | ناوداني‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9414000000 | 4,780.0 | 1.0000 | 4,499.9 |
| 3 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0269000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 122.4 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0692000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 275.4 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,968.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0110000000 | 76.6 | 1.0000 | 0.8 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.3 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,690.0 | بهاي واحد کار |  | 5,689.1 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.0 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي ‏يا خرپا با تيرآهن، با وصله هاي طولي پرلينها به ‏يكديگر و قطعات اتصالي به اسكلت فلزي يا خرپا.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090205 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0336130000 | 4,121.6 | 1.0500 | 145.5 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0028330000 | 10,423.9 | 1.0500 | 31.0 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0065630000 | 8,093.7 | 1.0500 | 55.8 |
| 4 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0131150000 | 6,002.2 | 1.0500 | 82.7 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0114940000 | 8,093.7 | 1.0500 | 97.7 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0114940000 | 6,002.2 | 1.0500 | 72.4 |
| 7 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0037830000 | 7,289.8 | 1.0500 | 29.0 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 514.1 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0180590000 | 10,897.0 | 1.0000 | 196.8 |
| 2 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 3 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0011820000 | 20,700.0 | 1.0000 | 24.5 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0005910000 | 4,300.0 | 1.0000 | 2.5 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 262.8 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0140000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 90.3 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.9332000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 3,695.5 |
| 3 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1042000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 414.7 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,200.5 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0140000000 | 76.6 | 1.0000 | 1.1 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.6 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,000.0 | بهاي واحد کار |  | 5,006.0 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.1 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب تير پله از تيرآهن يا ناوداني، با ‏تمام عمليات برشكاري، جوشكاري و اتصالهاي ‏مربوط همراه با وصله هاي لازم براي اتصال به عضو ‏ديگر.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090206 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0446930000 | 4,121.6 | 1.0500 | 193.4 |
| 2 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0059520000 | 10,423.9 | 1.0500 | 65.1 |
| 3 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0108110000 | 8,093.7 | 1.0500 | 91.9 |
| 4 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0108110000 | 6,002.2 | 1.0500 | 68.1 |
| 5 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0192310000 | 8,093.7 | 1.0500 | 163.4 |
| 6 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0192310000 | 6,002.2 | 1.0500 | 121.2 |
| 7 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0117470000 | 7,289.8 | 1.0500 | 89.9 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 793.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0300750000 | 10,897.0 | 1.0000 | 327.7 |
| 2 | سنگ‌ساب‌اهن‌‌0 | عدد | 0.0020000000 | 19,500.0 | 1.0000 | 39.0 |
| 3 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0036700000 | 20,700.0 | 1.0000 | 76.0 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0018350000 | 4,300.0 | 1.0000 | 7.9 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 450.6 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0350000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 225.8 |
| 2 | تيراهن‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.8022000000 | 3,960.0 | 1.0000 | 3,176.7 |
| 3 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0328000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 149.2 |
| 4 | ورق‌سياه‌به‌ضخامت‌بيش‌از‌3 ميليمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2025000000 | 3,980.0 | 1.0000 | 806.0 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,357.7 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0500000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.5 |
| 2 | حمل‌فراورده‌هاي‌فولادي‌ توري‌ شبكه‌هاي‌فلزي‌ ميخ‌ پرچ‌والكترود | كيلوگرم‌ | 0.0350000000 | 76.6 | 1.0000 | 2.7 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 30.2 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,620.0 | بهاي واحد کار |  | 5,631.5 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | 0.2 |

| موضوع کار: آناليزهاي فهرست بهاي ابنيه سال 1383 نام دستگاه اجرائي: |  |  |  | فهرست بهاي رشته: ابنيه فصل‏نهم.كارهاي‏فولادي‏سنگين |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح کار : تهيه، ساخت و نصب جويست (تير مشبك سبك)، ‏متشكل از نبشي، سپري، تسمه و ميل گرد، با ‏جوشكاري و ساييدن.‏ |  |  |  | شماره رديف فهرست بها:090207 واحد:كيلوگرم مبالغ به ريال |  |  |
| رديف | شرح | واحد | مقدار | بهاي واحد | ضريب | بهاي کل |
| نيروي انساني |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كارگرساده‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0421050000 | 4,121.6 | 1.1500 | 199.6 |
| 2 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0017060000 | 6,743.9 | 1.1500 | 13.2 |
| 3 | بناي‌سفت‌كاردرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0085290000 | 5,472.1 | 1.1500 | 53.7 |
| 4 | كمك‌بناي‌سفت‌كار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0085290000 | 4,555.6 | 1.1500 | 44.7 |
| 5 | ارماتوربنددرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0004230000 | 6,520.7 | 1.1500 | 3.2 |
| 6 | ارماتوربنددرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0016910000 | 5,582.7 | 1.1500 | 10.9 |
| 7 | كمك‌ارماتوربند‌0 | نفرساعت‌ | 0.0033830000 | 4,555.6 | 1.1500 | 17.7 |
| 8 | اسكلت‌سازدرجه‌يك‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0022720000 | 10,423.9 | 1.1500 | 27.2 |
| 9 | اسكلت‌سازدرجه‌دو‌0 | نفرساعت‌ | 0.0102300000 | 8,093.7 | 1.1500 | 95.2 |
| 10 | كمك‌اسكلت‌ساز‌0 | نفرساعت‌ | 0.0102300000 | 6,002.2 | 1.1500 | 70.6 |
| 11 | جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0109290000 | 8,093.7 | 1.1500 | 101.7 |
| 12 | كمك‌جوشكاراسكلت‌‌0 | نفرساعت‌ | 0.0069800000 | 6,002.2 | 1.1500 | 48.2 |
| 13 | برشكار‌0 | نفرساعت‌ | 0.0010870000 | 7,289.8 | 1.1500 | 9.1 |
| جمع نيروي انساني |  |  |  |  |  | 695.0 |
| ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تراكتورجفت‌ديفرانسيل‌ باراننده‌‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0006640000 | 12,260.0 | 1.0000 | 8.1 |
| 2 | موتورجوش‌ديزلي‌‌400امپر‌0 | دستگاه‌ساعت‌ | 0.0109290000 | 10,897.0 | 1.0000 | 119.1 |
| 3 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌40ليتري‌ اكسيژن‌‌0 | عدد | 0.0003400000 | 20,700.0 | 1.0000 | 7.0 |
| 4 | بهاي‌پركردن‌كپسول‌‌11كيلويي‌ بوتان‌وپروپان‌‌0 | عدد | 0.0001700000 | 4,300.0 | 1.0000 | 0.7 |
| جمع ماشين آلات و ابزار |  |  |  |  |  | 134.9 |
| مصالح |  |  |  |  |  |  |
| 1 | الكترود‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0200000000 | 6,450.0 | 1.0000 | 129.0 |
| 2 | نبشي‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.5405000000 | 4,550.0 | 1.0000 | 2,459.3 |
| 3 | سپري‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.2500000000 | 5,000.0 | 1.0000 | 1,250.0 |
| 4 | تسمه‌تخت‌بريده‌شده‌‌0 | كيلوگرم‌ | 0.0934000000 | 4,000.0 | 1.0000 | 373.6 |
| 5 | ميلگردساده‌نمره‌‌10وكمتر‌0 | كيلوگرم‌ | 0.1536000000 | 4,140.0 | 1.0000 | 635.9 |
| جمع مصالح |  |  |  |  |  | 4,847.8 |
| حمل |  |  |  |  |  |  |
| 1 | حمل‌مصالح‌فلزي‌موردمصرف‌درسازه‌‌0 | كيلوگرم‌ | 1.0375000000 | 26.2 | 1.0000 | 27.2 |
| جمع حمل |  |  |  |  |  | 28.7 |
| جمع بهاي واحد رديف يا رديفهاي معادل: |  |  | 5,710.0 | بهاي واحد کار |  | 5,706.4 |
| مقايسه پيشنهادنسبت به برآورد(درصد) |  |  |  |  |  | -0.1 |